SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD

DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

P R E A L A B L E

Tout candidat à un marché public d’équipements informatiques est tenu de fournir l’agrément technique adéquat en matière informatique.

Il est tenu de faire la preuve de sa capacité à assurer le service après vente. A cet effet, les autorités contractantes requièrent dans les dossiers techniques d’acquisition des équipements informatiques, un personnel clé et le matériel minimum s’il y a lieu et ce, conformément à l’arrêté portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique.

L’autorisation du fabriquant ou du distributeur agréé est requis pour tout marché public d’équipements informatiques lorsque le montant prévisionnel atteint le seuil de l’appel d’offres.

Toute offre est accompagnée d’une documentation (prospectus ou catalogue plus fiche technique) sur le matériel en support numérique ou papier et de l’adresse du site Internet attestant la conformité des caractéristiques proposées.

S o m m a i r e

I	MICRO-ORDINATEURS	6

II	WEBCAM	6

III	CASQUE	6

IV	IMPRIMANTES	6

V	ONDULEURS	6

VI	VIDEO PROJECTEURS	6

VII	TABLEAU DE PROJECTION	6

VIII	SUPPORT DU PROJECTEUR	6

IX	TABLEAU INTERACTIF	6

X	SCANNERS	6

XI	TABLETTES	6

XII	ANTIVIRUS	6

XIII	BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES	6

XIV	DISPOSITIONS PARTICULIERES	6

# MICRO-ORDINATEURS

I.1. Micro-ordinateurs pour usage standard

L’usage standard s’entend de l’utilisation courante de l’ordinateur à travers les logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), les applications métiers (CID, SIGASPE…) et Internet.

    - Micro-ordinateur de bureau pour usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatible PS/PC 100% |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Micro tour ou Mini tour (unité centrale posée verticalement) |  |  |  |
|  |  | Desktop (unité centrale posée horizontalement) |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | SATA de To Go au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran couleur plat TFT ou LED de 18,5 pouces au moins |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Carte son et hauts-parleurs intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port clavier, 1 port souris , 1 port vidéo VGA ou DVI ou HDMI, 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 libres |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX |  |  |  |
|  | Lecteur / graveur DVD | SATA graveur DVD±RW double couche |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) avec le pavé numérique |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette filaire compatible Microsoft |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
|  | Alimentation | Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50 Hz avec Câble d’alimentation de type français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier Oui Non |  |  |  |
|  | Unité centrale, écran, clavier et souris | De même marque |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique), Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception). |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques (MS office et libre office burkina) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2019 ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateur de bureau All in One |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2.6 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.6 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.6 GHz turbo boosté à plus de 2.6 GHz est conforme) |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2.6 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.6 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.6 GHz turbo boosté à plus de 2.6 GHz est conforme) |  |  |  |
|  | RAM | 4 Go au moins de mémoire extensibles à 8 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | SATA (5400 tours / min au moins) ou SSD de 500 Go au moins à Gb/s |  |  |  |
|  | Affichage | Écran Full HD Rétroéclairage LED Résolution : 1920 x 1080 au moins |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix |  |  |  |
|  |  | Écran Tactile Oui Non |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 21 à 23,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 24 à 26,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 27 à 32,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 33 à 36 pouces |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Hauts-parleurs, webcam et microphones intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port Ethernet RJ-45;1 Prise microphone externe;1 Prise casque (stereo);1 Lecteur de cartes mémoires ;4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 ; 1 port HDMI;Webcam HD (1280x800 avec microphone intégré) |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau sans fil | Wi-Fi 802.11b/g/n au moins |  |  |  |
|  | Lecteur / graveur DVD | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Graveur DVD±RW double couche intégré ou externe |  |  |  |
|  |  | Sans Graveur DVD±RW |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) avec le pavé numérique |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |
|  |  | Clavier sans fil |  |  |  |
|  |  | Clavier filaire |  |  |  |
|  | Souris | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |
|  |  | souris sans fil |  |  |  |
|  |  | Souris filaire |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe avec tension d’entrée de 220 V (+/- 10%) à 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation d’origine de type Français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’ordinateur et le clavier Oui Non |  |  |  |
|  | Ordinateur, clavier et souris | De même marque |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique), Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception), |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques (MS office et libre office burkina) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2019 ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur portable pour usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100% |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | professionel |  |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) |  |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins sur la carte mère |  |  |  |  |
|  | Disque dur | SATA (5400 tours / min au moins)ou SSD de 500 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Affichage : Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 13 pouces à 13.9 |  |  |  |  |
|  |  | 14 pouces à 14.9 |  |  |  |  |
|  |  | 15 pouces à 15.9 |  |  |  |  |
|  |  | 17 pouces à 17.9 |  |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré (Technologie multi-touch) |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimum) | 1 port vidéo pour écran, port RJ-45 intégré ou externe (carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1000 base TX), 02 ports USB 2.0 ou USB 3.0, lecteur de carte mémoire 3-en-1 |  |  |  |  |
|  | Communication sans fil | ###### Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |  |  |  |  |
|  | Lecteur optique | ###### L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | SATA graveur DVD±RW double couche Oui Non |  |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique (écran supérieur à 15 pouces) |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |  |
|  | Souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Optique à molette externe compatible Microsoft | Oui Non |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Adaptateur externe universel, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie de 5 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique), Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception) |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques (MS office et libre office burkina) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2019 ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |  |
|  | Logiciels Antivirus avec licence | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Logiciels Antivirus avec Internet Security dernière version (au fournisseur de préciser la version) |  | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) détachable compatibles PS/PC 100% |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) |  |  |  |
|  | RAM | 4 Go au moins de mémoire extensibles à 8 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | 256 Go SSD au moins |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 11 à 11.9 pouces |  |  |  |
|  |  | 12 à 12.9 pouces |  |  |  |
|  |  | 13 à 14 pouces |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam HD avec micro numérique, Combo casque / micro stéréo intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimales) | 02 ports USB2.0 ou USB 3.0,port vidéo Lecteur de carte mémoire |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |
|  | Souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Optique à molette externe compatible Microsoft | Oui Non |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe universel, 100-240 V à 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante et magnétomètre |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique), Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes, possibilité de réaffecter la partition de récupération) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception), |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques (MS office et libre office burkina) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2019 ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) non détachable compatibles PS/PC 100% |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2.7 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.7 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.7 GHz turbo boosté à plus de 2.7 GHz est conforme) |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | 256 Go SSD au moins ou 500 Go SATA au moins |  |  |  |
|  | Affichage : | Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 11 à 11.9 pouces |  |  |  |
|  |  | 12 à 12.9 pouces |  |  |  |
|  |  | 13 à 14 pouces |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam HD avec micro numérique, Combo casque , micro stéréo intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimales) | 02 ports USB2.0 ou USB 3.0, port vidéo, Lecteur de carte mémoire |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) | Oui Non |  |  |
|  | Souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Optique à molette externe compatible Microsoft | Oui Non |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe universel, 100-240 V (+/- 10%) à 50-60Hz |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante et magnétomètre |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui Non |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique), Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes, possibilité de réaffecter la partition de récupération) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques (MS office et libre office burkina) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2019 ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique | Oui Non |  |  |

  - Micro-ordinateur pour informaticiens et assimilés

L’usage pour informaticiens et assimilés s’entend de l’utilisation de l’ordinateur pour le développement des applications, l’administration des réseaux,

serveurs et des bases de données statistiques/informatiques, l’exploitation des systèmes d’information géographique (SIG) et des systèmes

de modélisation et multimédia.

    - Micro-ordinateur de bureau de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau de grande capacité | Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatibles PS/PC 100% |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | type | Professionel |  |  |  |
|  | Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Micro tour ou Mini tour (unité centrale posée verticalement) |  |  |  |
|  |  | Desktop (unité centrale posée horizontalement) |  |  |  |
|  | Processeur | Intel Core i7 à 3 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 3 GHz turbo Boosté à 4 GHz ou plus n’est pas conforme). 8 Mo de mémoire cache au moins |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins de mémoire extensibles à 64 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) et SSD de 256Go 512 Go 1To |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) ou SSD de 1 To |  |  |  |
|  | Carte graphique | 2 Go au moins de mémoire graphique dédié |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran couleur plat TFT ou LED |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 18,5 à 21,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 22 à 26,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 27 à 27,9 pouces |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Carte son et hauts-parleurs intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port clavier, 1 port souris, 1 port vidéo VGA ou DVI ou HDMI, 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 libres, |  |  |  |
|  | Prises externes optionnelles | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 1 lecteur de carte mémoire intégré | Oui Non |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX |  |  |  |
|  | Lecteur / graveur DVD | SATA graveur DVD±RW double couche |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette compatible Microsoft |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |
|  | Alimentation | Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier | Oui Non |  |  |
|  | Unité centrale, écran, clavier et souris | De même marque |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique), Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes, possibilité de réaffecter la partition de récupération) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception), |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques (MS office et libre office burkina) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2019 ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciels Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur portable de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable de grande capacité | Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100% |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 à 2.4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.4 GHz turbo Boosté à 4 GHz ou plus n’est pas conforme). 6Mo de mémoire cache au moins |  |  |  |
|  |  | Intel Core i9 à 2.2 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.2 GHz turbo Boosté à 4 GHz ou plus n’est pas conforme). 8Mo de mémoire cache au moins |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 16 Go au moins de mémoire extensibles à 32Go |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins de mémoire extensibles à 64 Go |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à (5400 tours / min)ou SSD de 1 To au moins |  |  |  |
|  |  | Avec SSD de 256 Go |  |  |  |
|  |  | Avec SSD de 512 Go |  |  |  |
|  | Affichage: | Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 14 à 14.9 pouces |  |  |  |
|  |  | 15 à 15.9 pouces |  |  |  |
|  |  | 17 à 17.9 pouces |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré (Technologie multi-touch) pavé tactile capteur d’image avec bouton marche/arrêt, défilement bidirectionnel, fonction geste |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimum) | 1 port vidéo pour écran, , 01 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0 pour chargement, 1 port HDMI 1.4, 1 port Thunderbolt 3 au moins, lecteur de carte mémoire |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |
|  | Lecteur optique | SATA graveur DVD±RW double couche intégré ou externe |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique (plus de 15 pouces) |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |
|  | Souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Optique à molette externe compatible Microsoft | Oui Non |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
|  | Alimentation électrique | Adaptateur externe, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie en mode économie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique), Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception) |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques (MS office et libre office burkina) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère ou de l’institution de tutelle pour l’acquisition en vue de l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2019 ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciels Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Pro ou équivalent)

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur portable macintosh | Fourniture de Micro ordinateur portable macintosh |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | Mac Book Pro ou équivalent |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 quadricœur à 2 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 3.4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence (par exemple un processeur de moins de 2 GHz turbo Boosté à 3.4 GHz ou plus n’est pas conforme). |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 quadricœur à 2.2 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence (par exemple un processeur de moins de 2.2 GHz turbo Boosté à 4 GHz ou plus n’est pas conforme). |  |  |  |
|  |  | Intel Core i9 quadricœur à 2.3 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4.8 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence (par exemple un processeur de moins de 2.3 GHz turbo Boosté à 4.8 GHz ou plus n’est pas conforme). (option disponible uniquement pour les 16 pouces) |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 16 Go au moins extensible à 32 Go |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins extensible à 64 Go (option disponible uniquement pour les 16 pouces) |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins de mémoire (option disponible uniquement pour les 16 pouces) |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SSD de 1To au moins |  |  |  |
|  |  | SSD de 2 To au moins |  |  |  |
|  |  | SSD de 4 To au moins |  |  |  |
|  |  | SSD de 8 To au moins (option disponible uniquement pour les 16 pouces) |  |  |  |
|  | Affichage | Full HD (2048 x 1280) au moins |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 13 à 13,99 pouces |  |  |  |
|  |  | 15 à 16 pouces |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées | 4 ports Thunderbolt, 1, entrée et sortie ligne audio, fente pour câble antivol. |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |
|  | Lecteur | Super Drive 8x ( en standard ou livré avec adaptateur pour Mac) |  |  |  |
| - 6 | Clavier | Etendu rétroéclairé, 66 touches |  |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse compatible Apple |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |  |
| - 6 | Batterie | Lithium polymère intégrée de 95 Wh au moins avec une autonomie en mode économie de 10 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
| - 6 | Accessoires dans le coffret | Adaptateur secteur USB-C, prise secteur et cordon d’alimentation, chiffon de nettoyage de l’écran, documentation |  |  |  |
| - 6 | Autres accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB-C -VGA compatible MacOS, Adaptateur Thunderbolt vers FireWire, Adaptateur Thunderbolt vers Ethernet Gigabit |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | ### Mac OS X 10.15.5 ou version ultérieure |  |  |  |
| - 6 | Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure QuarkXpress version 10.0 ou version ultérieure pour Mac, VMware Fusion version 11.5 ou version ultérieure. (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
| - 6 | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
| - 6 | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Antivirus Internet Security dernière version compatible MacOs avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Air ou équivalent)

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur portable macintosh | Fourniture de Micro ordinateur portable macintosh |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | ### Mac Book Air ou équivalent |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 bicœur à 1.1 GHz turbo boosté à 3 GHz au moins avec 4 Mo de cache |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 quadricœur à 1.1 GHz turbo boosté à 3 GHz au moins avec 6 Mo de cache |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 quadricœur à 1.2 GHz turbo boosté à 3.5 GHz au moins avec 8 Mo de cache |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8 Go au moins extensible à 16 Go |  |  |  |
|  |  | 16 Go au moins de mémoire |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SSD de 500 Go au moins |  |  |  |
|  |  | SSD de 1 To au moins |  |  |  |
|  |  | SSD de 2 To au moins |  |  |  |
|  | Affichage | Full HD (1680 x 1050) au moins |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | 13 à 13,99 pouces |  |  |  |
|  | Prises externes | 2 ports thunderbolt 3, fente pour câble antivol, prise casque |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 5.0 au moins |  |  |  |
|  | Lecteur | Super Drive 8x (livré avec adaptateur pour Mac) |  |  |  |
| - 6 | Clavier | Etendu rétroéclairé, 79 touches |  |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse compatible Apple |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |  |
| - 6 | Batterie | Lithium polymère intégrée de 49 Wh au moins avec une autonomie en mode économie de 10 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
| - 6 | Accessoires dans le coffret | Adaptateur secteur USB-C de 30 W au moins, prise secteur et cordon d’alimentation, chiffon de nettoyage de l’écran, documentation |  |  |  |
| - 6 | Autres accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB-C-VGA compatible MacOS, Adaptateur Thunderbolt vers FireWire, Adaptateur Thunderbolt vers Ethernet Gigabit |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | ### Mac OS X 10.15.5 ou version ultérieure |  |  |  |
| - 6 | Logiciels Fournis (licences et documentations en français) | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure QuarkXpress version 10.0 ou version ultérieure pour Mac, VMware Fusion version 11.5 ou version ultérieure. (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
| - 6 | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
| - 6 | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Antivirus Internet Security dernière version compatible MacOs avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur macintosh all-in-one

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur macintosh all-in-one | Micro ordinateur macintosh all-in-one |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 quadricœur à 3.6 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 hexacœur à 3 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 hexacœur à 3 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8 Go extensible à 16 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 16 Go extensible à 32 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SATA ou Fusion drive de 1 To au moins |  |  |  |
|  |  | Fusion drive de 1 To au moins |  |  |  |
|  |  | Avec SSD 512 Go au moins |  |  |  |
|  |  | Avec SSD de To |  |  |  |
|  | Affichage | Full HD |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 21 à 21,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 27 à 27,9 pouces |  |  |  |
|  | Prises externes | Port Ethernet Gigabit, 2 ports Thunderbolt, 4 ports USB 3.0, entrée et sortie ligne audio, Lecteur de carte SDXC, USB-C |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n/ac et Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |
| - 6 | Clavier | Clavier AZERTY avec pavé numérique |  |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse 2 compatible Apple |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |  |
| - 6 | Accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, Adaptateur Thunderbolt vers FireWire |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | Mac OS X 10.15.5 ou version ultérieure |  |  |  |
| - 6 | Logiciels Fournis (licences et documentations) en français | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure QuarkXpress version 10.0 ou version ultérieure pour Mac, VMware Fusion version 11.5 ou version ultérieure. (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception) |  |  |  |
| - 6 | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier | Oui Non |  |  |
| - 6 | Protection Antivirus | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciel antivirus Internet Security dernière version compatible avec licence authentique | Oui Non |  |  |

    - Micro-ordinateur macintosh all-in-one de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur macintosh all-in-one de grande capacité | Micro ordinateur macintosh all-in-one de grande capacité |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Xeon W hexacœur à 3 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. 18 Mo de mémoire cache au moins. |  |  |  |
|  |  | Intel Xeon W décacœur à 3 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. 20 Mo de mémoire cache au moins. |  |  |  |
|  |  | Intel Xeon W quatorze cœurs à 2.5 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. 30 Mo de mémoire cache au moins. |  |  |  |
|  |  | Intel Xeon W dix huit cœurs à 2.3 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. 40 Mo de mémoire cache au moins. |  |  |  |
|  | Carte graphique | Mémoire graphique dédiée |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 16 Go au moins |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 128 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SSD de 1 To au moins |  |  |  |
|  |  | SSD de 2 To au moins |  |  |  |
|  |  | SSD de 4 To au moins |  |  |  |
|  | Affichage | Full HD |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | 27 à 27,9 pouces |  |  |  |
|  | Prises externes | 1 Port Ethernet Gigabit, 4 ports Thunderbolt, 4 ports USB 3.0, entrée et sortie ligne audio, Lecteur de carte SDXC |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n/ac et Bluetooth 5.0 au moins |  |  |  |
| - 6 | Clavier | Magic Keyboard modèle ISO (ClavierAZERTY) avec pavé numérique |  |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse 2 compatible Apple |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |  |
| - 6 | Accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, Adaptateur Thunderbolt vers FireWire, |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | Mac OS X 10.15.5 ou version ultérieure |  |  |  |
| - 6 | Logiciels Fournis ( licences et documentations) | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure QuarkXpress version 10.0 ou version ultérieure pour Mac, VMware Fusion version 11.5 ou version ultérieure. (fournir les documents d’authenticité de la licence à la pré réception). |  |  |  |
| - 6 | Housse de protection contre la poussière | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier | Oui Non |  |  |
| - 6 | Protection Antivirus | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Logiciel antivirus Internet Security dernière version compatible avec licence authentique | Oui Non |  |  |

# WEBCAM

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Webcam pour ordinateur | Fourniture de Webcam pour ordinateur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution vidéo | HD au moins |  |  |
|  | Taille du pixel | 12MP au moins |  |  |
|  | Rotation | Gauche et droite à 360 degrés et haut et bas 30 degrés au moins |  |  |
|  | Connecteur | USB |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8, 10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |

# CASQUE

  - Casque audio USB

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Casque audio pour ordinateur entrée USB | Fourniture de Casque audio pour ordinateur entrée USB |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Filaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Connecteur | USB |  |  |
|  | Longueur de câble | 1,5 m au moins |  |  |
|  | Coussinet | en mousse |  |  |
|  | Micro | Anti-bruit |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8, 10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Casque audio pour ordinateur entrée mini jack | Fourniture de Casque audio pour ordinateur entrée mini jack |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Filaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Connecteur | Mini jack |  |  |
|  | Longueur de câble | 1,5 m au moins |  |  |
|  | Coussinet | en mousse |  |  |
|  | Micro | Anti-bruit |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8, 10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |

  - Casque mini jack

# IMPRIMANTES

  - Imprimante Laser monochrome noir/blanc de petite capacite

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de petite capacité | Fourniture d’imprimante de bureau monochrome de petite capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Laser |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 14 pages par minute au moins |  |  |
|  | Impression recto verso | Manuel |  |  |
|  | Capacité papier | 150 feuilles papier A4, 1 bac d’alimentation prioritaire au moins |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Drivers et des documentations de l’appareil (en français) |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins(fournir la référence et le prospectus), |  |  |
|  |  | Deux cartouches d’encre livrées dont une installée, (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |

NB : L’option réseau est obtenue en cochant l’une des options suivantes:

|  | Interfaces réseaux | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi |  |  |

  - Imprimante Laser monochrome noir/blanc de moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante de bureau monochrome de moyenne capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 30 pages par minute au moins |  |  |
|  | Impression recto verso automatique | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui Non |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 400 MHz au moins |  |  |
|  | Mémoire (standard) | 64 Mo au moins |  |  |
|  | Capacité papier | Bac en standard d’une capacité de 300 feuilles au moins (bac de feuilles papier A4 ou A5 enveloppes au moins) |  |  |
|  |  | Double bac (1 bac universel et 1 bac d'alimentation de feuilles papier A4) |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Drivers et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Deux (2) cartouches d’encre livrées dont une (1) installée, (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  |  | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP) |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) |  |  |

  - Imprimante Laser monochrome noir/blanc de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de grande capacité | Fourniture d’imprimante de bureau monochrome de grande capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 1200 x1200 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 50 pages par minute au moins |  |  |
|  | Impression recto verso | automatique en standard |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 1 GHz au moins |  |  |
|  | Mémoire | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 128 Mo au moins 512 Mo au moins |  |  |
|  | Capacité papier | Double bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins(A4) |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0, Ethernet 10/100 Base-TX/ |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Drivers et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Deux (2) cartouches d’encre livrées dont une (1) installée (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  |  | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
| - ù | Interfaces réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP) |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) |  |  |

  - Imprimante Laser couleur de petite capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur de petite capacité | Fourniture d’imprimante Laser couleur de petite capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 8 pages par minute au moins en couleur, 12 pages par minute au moins en noir/blanc |  |  |
|  | Capacité papier | 1 bac d’alimentation en standart d’une capacité de 150 feuilles papier A4 au moins |  |  |
|  | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8 10 ou version ultérieure) linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels documentation fournis | Drivers et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, , |  |  |
|  |  | Une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |
|  |  | Deux (2) jets complets de cartouches d’encre livrées dont un (1) installée (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |

  - Imprimante Laser couleur de moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante Laser Couleur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 20 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc |  |  |
|  | Impression recto verso | Automatique |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 500 MHz au moins |  |  |
|  | Mémoire(standard.) | 128 Mo au moins |  |  |
|  | Capacité papier | Un bac en standard d’une capacité de 250 feuilles au moins |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Interface réseau | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |
|  |  | WiFi |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows ( 8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Drivers et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |
|  |  | Deux(2) jets complets de cartouches d’encre livrées dont un (1) installé (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |

  - Imprimante Laser couleur de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur de grande capacité | Fourniture d’imprimante Laser couleur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 1200 x1200 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 40 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc |  |  |
|  | Impression recto verso | automatique |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 800 MHz au moins |  |  |
|  | Mémoire(standard.) | 512 Mo au moins |  |  |
|  | Capacité papier | Un bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Interface réseau | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX ,WiFi |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows ( 8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Drivers et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |
|  |  | Deux (2) jets de cartouches d’encre livrées dont un (1) installé (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |

  - Imprimante Jet d’encre

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Jet d’encre | Fourniture d’imprimante jet d’encre |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Vitesse d’impression noire (brouillon,A4) | 30 pages par minute au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | 30 pages par minute au moins |  |  |
|  | Qualité d’impression noire (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |
|  | Qualité d’impression couleur (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |
|  | Gestion du papier standard / en entrée | Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins |  |  |
|  | Gestion du papier standard / sortie | Un receptacle de 150 feuilles au moins |  |  |
|  | Impression recto verso | Automatique |  |  |
|  | Interface | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Interface réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels documentation fournis | Drivers et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |
|  |  | Deux (2) jets de cartouches d’encre livrées dont un (1) installé (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1)housse de protection contre la poussière |  |  |

  - Imprimante multifonction monochrome

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante multifonction monochrome | Fourniture d’imprimante multifonction monochrome |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Technologie d’impression | Laser |  |  |
|  | Vitesse d’impression (brouillon,A4) | 18 pages par minute au moins |  |  |
|  | Qualité d’impression (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |
|  | Gestion du papier standard / en entrée | Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins |  |  |
|  | Gestion du papier standard / sortie | Un receptacle de 100 feuilles au moins |  |  |
|  | Interface | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet |  |  |
|  |  | WIFI |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels documentation fournis | Drivers et des documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, |  |  |
|  |  | Une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins, |  |  |
|  |  | Deux (2) cartouches d’encre livrées dont une (1) installée, (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  |  | Une (1)housse de protection contre la poussière |  |  |

  - Imprimante matricielle de petite capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de petite capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de petite capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |
|  | Interface | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  |  | Parallèle bidirectionnelle |  |  |
|  | Alimentation du papier | En direct et par dessous |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+5 |  |  |
|  | Nombre d’aiguilles/nombre de colonnes | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 9/38 |  |  |
|  |  | 24/80 |  |  |
|  |  | 24/136 |  |  |
|  | Vitesse | 300 cps au moins en mode draft |  |  |
|  | Format papier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  |  | A3, A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Capacité papier | Mode listing, Bac à feuille |  |  |
|  | Accessoires | Un (01) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Deux (2) rubans d’encre livrés dont un (1) installé |  |  |
|  |  | Une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Drivers et manuel d’utilisation en francais |  |  |

  - Imprimante matricielle de moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de moyenne capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |
|  | Interfaces | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Parallèle bidirectionnelle |  |  |
|  |  | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Alimentation du papier | En direct et par dessous |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+5 |  |  |
|  | Nombre d’aiguilles | 9 au moins |  |  |
|  | Nombre de colonnes | 136 au moins |  |  |
|  | Vitesse | 300 cps au moins en mode draft |  |  |
|  | Format papier | A3, ou A4, Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Capacité papier | Mode listing, Bac à feuille |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  |  | Deux (2) rubans d’encre livrés dont un (1) préinstallé |  |  |
|  |  | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |
|  | Logicielset documentation fournis | Drivers et manuel d’utilisation en francais |  |  |

  - Imprimante matricielle de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de grande capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de grande capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |
|  | Interfaces | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Parallèle bidirectionnelle |  |  |
|  |  | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  |  | Port ethernet |  |  |
|  | Alimentation du papier | En mode listing |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+6 |  |  |
|  | Nombre de colonnes | 136 au moins |  |  |
|  | Vitesse | 2000 lignes par minute au moins en mode draft |  |  |
|  | Format papier | Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (8,10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  |  | Deux (2) rubans d’encre livrés dont un (1) préinstallé |  |  |
|  |  | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |
|  | Logiciels et documentation | Drivers et manuel d’utilisation en francais |  |  |

# ONDULEURS

  - Onduleur Line interactive

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur line interactive | Fourniture d’onduleurs line Interactive |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Technologie | Line interactive |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 600 VA / 390 W au moins |  |  |
|  |  | 1000 VA/660 W au moins |  |  |
|  | Protection contre | Les surtensions, baisse de tension, tension parasites |  |  |
|  | Boutons | démarrage, test |  |  |
|  | Voyants | batterie déchargée, en charge, secteur, surtension |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 320 EN 60320 C14 |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 60320 C13 |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 5 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heures au maximum |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |

  - Onduleur monoposte Online

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA | Fourniture d’onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Tension de Sortie | Sinusoïdale |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Au moins 1000 VA / (700 W au moins) |  |  |
|  |  | Au moins 1500 VA /(900 W au moins) |  |  |
|  | Format | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Tour Rack |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |
|  | Tension d'entrée/sortie | Mono/Mono |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites |  |  |
|  | Boutons | démarrage, test |  |  |
|  | Voyants) | batterie déchargée, charge, secteur, surtension |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 60320 C14 |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 60320 C13 |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 5 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heures maximum |  |  |
|  | Ports | Port série et/ou USB |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |

  - Onduleur Online double conversion

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur Online double conversion | Fourniture d’onduleurs monopostes |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Tension de Sortie | Sinusoïdale |  |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 2000 VA / 1400 W au moins | Format Tour |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |
|  |  | 3000 VA / 2100 W au moins | Format Tour |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |
|  |  | 5000 VA /3500 W au moins | Format Tour |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |
|  |  | 6000 VA /4200 W au moins | Format Tour |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |  |
|  | Tension d'entrée/sortie | Mono/Mono |  |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites |  |  |  |
|  | Boutons | Démarrage, test |  |  |  |
|  | Voyants | Batterie déchargée, charge, secteur, surtension |  |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 320 C14 ou C20 |  |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 60320 C13 |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 7 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heures au maximum |  |  |  |
|  | Port | série et/ou USB |  |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |  |
|  | Outils de management | Logiciels de gestion de la charge (Powerchute ou équivalent) |  |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |  |

  - Onduleur grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur de grande capacité | Fourniture d’onduleurs de grande Capacité |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Tension de Sortie Sortie | Sinusoïdale |  |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8000 VA / 6400 W au moins | Format Tour |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |
|  |  | 10000 VA / 8000 W au moins | Format Tour |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |
|  |  | Supérieur à 10KVA | Capacité à préciser |  |  |
|  | Tension d'entrée /sortie | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | TRI/MONO |  |  |  |
|  |  | TRI/TRI |  |  |  |
|  |  | Mono/Mono |  |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites |  |  |  |
|  | Interfaces | RJ-45,USB, DB-9 ou RS-232 |  |  |  |
|  | Carte de gestion | Web/SNMP |  |  |  |
|  | Interrupteur d’arret d’urgence | Intégré |  |  |  |
|  | Boutons | Démarrage, test |  |  |  |
|  | Voyants | Batterie déchargée, en charge, secteur, surtension |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 7 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 3 heures au maximum |  |  |  |
|  | Approbation (une de ces norme au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |  |

# VIDEO PROJECTEURS

# Mini vidéo projecteur

| °N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentairesdu soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mini vidéo projecteur | Fourniture de mini vidéo projecteur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Système de projection | DLP |  |  |
|  | Type de Zoom / Focus | Mise au point manuelle et zoom manuel x1.2 |  |  |
|  | Taille de l’écran | 30 à 120 pouces |  |  |
|  | Distance de projection | De 1 à 3 mètre |  |  |
|  | Puissance lumineuse | 1400 lm au moins |  |  |
|  | Taux de contraste | 2000 :1 au moins |  |  |
|  | Résolution | 854 x 480 au moins |  |  |
|  | Nombre d'heures de la lampe | Basse luminosité : 3 000 heures au moins |  |  |
|  | Batterie à l’interieur | 4200 mAh |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur secteur DC 5V 3A |  |  |
|  | Consommation d’énergie | 8 W - 25 W |  |  |
|  | Interfaces | HDMI, USB, Carte mémoire |  |  |

# Vidéo projecteur moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidéo projecteur de moyenne capacité | Fourniture de vidéo projecteur moyenne capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Système de projection | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | DLP |  |  |
|  |  | LCD |  |  |
|  | Type de Zoom / Focus | Mise au point manuelle et zoom manuel x1.2 |  |  |
|  | Taille de l'écran | De 30 à 300 pouces |  |  |
|  | Puissance lumineuse | 2000 lm au moins |  |  |
|  | Taux de contraste | 1000 :1 au moins |  |  |
|  | Résolution | 1024 x 768 au moins |  |  |
|  | Nombre d'heures de la lampe | Basse luminosité : 3 000 heures au moins |  |  |
|  | Type de lampe | Compris entre 200 et 300 W |  |  |
|  | Interfaces | 1 x HDMI, 1 x RCA , 1 x S-Vidéo, 1 x Vidéo composite, 1 x D-sub (RVB) mini-jack, 1 x D-sub 9 broches ou USB |  |  |
|  | Accessoires obligatoires | Télécommande, câble vidéo, câble d’alimentation, câble USB Housse de transport rembourée de qualité |  |  |
|  |  | Outils de présentation : arrêt sur image, agrandissement, minuterie, pointeur laser, etc. |  |  |
|  |  | Documentation ou prospectus du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus, manuel d'utilisation en français |  |  |

# Vidéo projecteur de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidéo projecteur de grande capacité | Fourniture de vidéo projecteur grande Capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Système de projection | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | DLP |  |  |
|  |  | LCD |  |  |
|  | Type de Zoom / Focus | Mise au point manuelle et zoom manuel x1.6 |  |  |
|  | Taille de l'écran | De 60 à 500 pouces |  |  |
|  | Puissance lumineuse | 10000 lm au moins |  |  |
|  | Taux de contraste | 2000000 :1 au moins |  |  |
|  | Résolution | 1920 x 1200 au moins |  |  |
|  | Nombre d'heures de la lampe | Basse luminosité : 15 000 heures au moins |  |  |
|  | Interfaces | VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) USB 2.0, USB type B , Mini jack stéréo 3,5 mm RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches RJ-45, HDMI, DVI-D, |  |  |
|  | Accessoires obligatoires | Télécommande, câble vidéo, câble d’alimentation, câble USB Housse de transport rembourrée de qualité |  |  |
|  |  | Outils de présentation : arrêt sur image, agrandissement, minuterie, pointeur laser, etc. |  |  |
|  |  | Documentation ou prospectus du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus, manuel d'utilisation en français |  |  |

# TABLEAU DE PROJECTION

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tableau de Projection | Fourniture de tableau de projection |  |  |
|  | Marque | A préciser par le fournisseur |  |  |
|  | Modèle | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Avec trépieds de fixation |  |  |
|  |  | Mural |  |  |
|  | Dimensions | 1,5x1,8 mètres au moins |  |  |

# SUPPORT DU PROJECTEUR

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administratio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Support de Projection | Fourniture de support de projection |  |  |
|  | Marque Dimension | A préciser par le soumissionnaire …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | Charge | 10 kg au moins |  |  |
|  | Inclinaison | 30° au plus |  |  |
|  | Pivotant | 30°au plus |  |  |
|  | Rotation | 360° |  |  |
|  | Distance au mur | 507mm -747 mm |  |  |

# TABLEAU INTERACTIF

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tableau interactif | Fourniture d’un Tableau interactif |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Smartboard |  |  |  |
|  | Technologie | DVIT 4 caméras |  |  |  |
|  | Taille d’écran active et Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 77 pouces (4:3) |  |  |  |
|  |  | 87 pouces (16:10) |  |  |  |
|  | Mode d’interactivité | Doigt, stylet et effaceur |  |  |  |
|  | Utilisateurs simultanés | 4 |  |  |  |
|  | Plumier | Actif (boutons de couleur, clavier, clic droit et aide) |  |  |  |
|  | Surface | Résistante, optimisée pour la projection, facile à entretenir |  |  |  |
|  | Accessoires inclus | Deux stylets ergonomiques |  |  |  |
|  |  | Effaceur |  |  |  |
|  |  | Support mural |  |  |  |
|  | Montage avec Support de réglage en hauteur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui Non |  |  |  |
|  | Logiciels fournis | Suite pédagogique SMART Learning Suite avec le logiciel SMART Notebook (4 installations), le créateur d’activité pédagogique SMART et le logiciel SMART amp |  |  |  |
|  | Accessoires optionnels | 2 stylets 1 brosse | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  |  | Oui Non |  |  |

# SCANNERS

# Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur | Fourniture de scanners individuels à plat de petite capacité avec chargeur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution | 1200 x 1200 dpi au moins à 24 bits |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 15 ppm au moins (en mode texte) |  |  |
|  | Connexion au PC | Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8,10)ou version ultérieure, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis , | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou drivers, documentation en français |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | A fournir |  |  |

# Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur | Fourniture de scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Résolution numérique | 1200x1200 dpi au moins à 24 bits |  |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 25 ppm au moins (en mode texte) |  |  |  |
|  | Interface de connexion au PC | - Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Ethernet WIFI |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8,10) ou version ultérieure, MacOs |  |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis ) | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou drivers à fournir, documentation en français |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |

# Scanner individuel à plat de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat de grande capacité | Fourniture de scanner individuel à plat de grande capacité |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Résolution numérique | 600x600 dpi au moins à 24 bits |  |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 150 feuilles au moins en standard |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 90 ppm au moins (en mode texte) |  |  |  |
|  | Interface de connexion au PC | Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Ethernet Wifi |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8,10) ou version ultérieure, MacOs |  |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis ) | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou drivers à fournir, documentation en français |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |

# Scanner de production

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner de production | Fourniture de scanner de production |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Résolution numérique | 1200x1200 dpi au moins à 24 bits |  |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 300 feuilles au moins en standard |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4, A3. |  |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 100 ppm /200 ipm au moins |  |  |  |
|  | interfaces | Via le port USB (câble de connexion USB livré), Ethernet |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8 ,10)ou version ultérieure |  |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou drivers à fournir, documentation en français |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |

# TABLETTES

# XI.1.	Tablette standard (Android)

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette standard (Android) | Fourniture de Tablette standard (Android) |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Standard |  |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins (10 pouces au moins) |  |  |  |
|  |  | 128 Go au moins (10 pouces au moins) |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins (10 pouces au moins) |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8 à 8,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 9 à 9,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 10 à 10,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 11 à 11,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Octo Core 1,6 GHz au moins |  |  |  |
|  |  | Octo Core 2.4 GHz au moins (10 pouces au moins) |  |  |  |
|  | RAM | 2 Go au moins |  |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Compatible 4G ou version ultérieure Wi-Fi intégré : 802.11a/b/g/n Wi-Fi direct Bluetooth 5.0 Synchronisation avec PC |  |  |  |
|  | Appareil photo | Caméra frontale de 2Mégapixels au moins Résolution de 8 Mégapixels au moins |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | Android 10 ou version ultérieure |  |  |  |
|  | Audio et vidéo | Formats vidéo : 3GP, MP4, Résolution vidéo : Lecteur vidéo Full HD (1080p) Format audio : AAC,AMR,MP3,OGG,WAV, 3GP, 3GA, MP4. |  |  |  |
|  | Batterie | 8 heures d’autonomie au moins en lecture vidéo (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
|  | Connectique | Prise jack 3.5 mm stéréo Lecteur carte Mémoire MicroSD Micro USB |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, Géomagnétique, Capteur de luminosité |  |  |  |
|  | Localisation | AGPS, GLONASS |  |  |  |
|  | Clavier (10 pouces au moins) | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
|  | ## Autres accessoires | Etui de protection et de transport Câbles Adaptateur micro USB/USB Chargeur |  |  |  |

# XI.2.	Tablette professionnelle iOS

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI.2. | Tablette professionnelle iOS | Fourniture de Tablette professionnelle iOS |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | professionnel |  |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 128 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 512 Go au moins |  |  |  |
|  |  | 1 To au moins |  |  |  |
|  | Affichage | Écran Retina Écran panoramique Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2 380 x 1660 pixels au moins à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Écran laminé Revêtement antireflet |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 11-11.9 pouces |  |  |  |
|  |  | 12-12.9 pouces |  |  |  |
|  | Processeur | A12 Zbionic avec architecture 64 bits au moins Coprocesseur M12 intégré |  |  |  |
|  | Type de carte SIM supporté | Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM) eSIM6 intégrée |  |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 5.0 Compatible 4G |  |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo iSight 12 Mpx au moins, Mise au point automatique |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | iPadOS 13 ou version ultérieure |  |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s Détection des visages Géo référencement des vidéos |  |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
|  | Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |  |  |  |
|  | Capteurs | Face ID, Scanner LiDAR Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |  |
|  | Localisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon GPS/GNSSintégrés Réseaux céllulaires |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui Non |  |  |
|  | ## Autres accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB |  |  |  |

# XI.3.	Tablette Windows

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette Windows | Fourniture de Tablette Windows |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |
|  | Ram | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 4 Go |  |  |
|  |  | 8 Go |  |  |
|  |  | 16 Go |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 128 Go au moins |  |  |
|  |  | 256 Go au moins |  |  |
|  |  | 512 Go au moins |  |  |
|  |  | 1 To au moins |  |  |
|  | Technologie d’affichage | Écran pixelSense Résolution 2736 x 1824 (267 ppi) Format d’image: 3:2 Fonction tactile: multipoint à 10 points |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 09 à 09,9 pouces (diagonale) |  |  |
|  |  | 10 à 10,9 pouces (diagonale) |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces (diagonale) |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Intel Core i3 bicœur à 1 GHz Turbo boosté à 3 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence |  |  |
|  |  | Intel Core i5 quadricœur à 1 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 3.4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence |  |  |
|  |  | Intel Core i7 quadricœur à 1.2 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 3.7 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence |  |  |
|  | Carte SIM | Oui |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) ; Technologie Bluetooth 4.1 Compatible 3G, 4G ou version ultérieure |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx au moins (arrière), 5 Mpx au moins (avant) avec mise au point automatique |  |  |
|  | Système d’exploitation | Windows 10 professionnel au moins ou version ultérieure |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
|  | Autonomie | 12 heures d’autonomie au moins pour regarder des vidéos |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |
|  | Localisation | Wi‑Fi Microlocalisation GPS ou GLONASS assistés |  |  |
|  | ## Accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |
|  |  | Stylet et clavier |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB |  |  |

# XI.4.	Tablette iPad Air

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette iPad Air | Fourniture de Tablette iPad Air |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |
|  |  | 256 Go au moins |  |  |
|  | Affichage | Écran Retina Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2224 x 1668 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Écran laminé Revêtement antireflet |  |  |
|  | Taille de l’écran | 10,5 pouces |  |  |
|  | Processeur | A12 Bionic avec architecture 64 bits au moins Coprocesseur M12 intégré |  |  |
|  | Type de carte SIM supporté | Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM) Carte Apple SIM intégrée |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 4.2 Compatible 4G |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx au moins |  |  |
|  | Système d’exploitation | iPadOS 11 au moins ou version ultérieure |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s Géo référencement des vidéos |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
|  | Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |  |  |
|  | Capteurs | Touch ID Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |
|  | Localisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon GPS / GNSS intégré Réseaux cellulaires |  |  |
|  | Autres accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB |  |  |

# XI.5.	Tablette iPad

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette iPad | Fourniture de Tablette iPad |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | professionnel |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 32 Go au moins |  |  |
|  |  | 128 Go au moins |  |  |
|  | Affichage | Écran Retina Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2160 x 1620 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |  |  |
|  | Taille de l’écran | 10,2 pouces |  |  |
|  | Processeur | A10 fusion avec architecture 64 bits au moins Coprocesseur M10 intégré |  |  |
|  | Type de carte SIM supporté | Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM) Carte Apple SIM intégrée |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 4.2 Compatible 4G |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx, |  |  |
|  | Système d’exploitation | iPadOS 11 ou version ultérieure |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s Détection des visages Géo référencement des vidéos |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
|  | Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |  |  |
|  | Capteurs | Touch ID Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |
|  | Localisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon GPS / GNSS intégré Réseaux cellulaires |  |  |
|  | Autres accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB |  |  |

# ANTIVIRUS

# XII.1.	Antivirus monoposte

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antivirus monoposte | Fourniture de logiciel antivirus monoposte (licence et documentation) |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Antivirus Internet Sécurity dernière version |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Nombre de postes par licence | A préciser par l’acquereur |  |  |

# XII.2	Antivirus serveur

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antivirus serveur | Fourniture de logiciel antivirus (licence et documentation) |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Antivirus Internet Sécurity dernière version |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Serveur |  |  |
|  | Nombre de licence | A préciser par l’acquereur |  |  |

# BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fourniture ………. | Fourniture ………………………. |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Etc |  |  |  |

NB :

Il faut toujours se référer au service informatique de la structure pour l’élaboration des spécifications techniques des équipements informatiques.

Le besoin spécifique prend en compte :

- Les équipements informatiques prévus dans le présent document dont les caractéristiques techniques sont différentes;

- Les équipements informatiques non prévus dans le présent document.

Pour les besoins spécifiques, l’autorité contractante requiert l’autorisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

# DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les offres techniques sont présentées dans des documents reliés et faciles à exploiter. Les caractéristiques sont présentées conformément à l’ordre du cahier des charges.

Le matériel est livré, testé, équipé des dispositions matérielles correspondant au type de configuration demandée. Il est livré dans des emballages d'origine avec la documentation en français, les médias de configurations (drivers) et autres éléments de base.

La garantie sur l'ensemble du matériel est d’un (01) an au moins en pièces et main d'œuvre et ce, à partir de la date de réception provisoire.

Les spécifications techniques sont modifiées chaque année s’il y a lieu, à compter de la date de signature de l’arrêté, sur proposition des services techniques compétents. Les propositions de modification sont ensuite soumises à l’avis de l’Autorité de régulation de la commande publique qui met en place un comité constitué d’acteurs du secteur privé et d’agents de l’administration publique pour examiner lesdites propositions. Après examen, les propositions sont transmises à l’autorité compétente pour signature.

110

Table des matières

I	MICRO-ORDINATEURS	6

I.1. Micro-ordinateurs pour usage standard	6

1.1.1.	Micro-ordinateur de bureau pour usage standard	6

1.1.2.	Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard	6

1.1.3.	Micro-ordinateur portable pour usage standard	6

1.1.4.	Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard	6

1.1.5.	Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard	6

I.2.	Micro-ordinateur pour informaticiens et assimilés	6

I.2.1.	Micro-ordinateur de bureau de grande capacité	6

I.2.2.	Micro-ordinateur portable de grande capacité	6

I.2.3.	Micro-ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Pro ou équivalent)	6

I.2.4.	Micro ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Air ou équivalent)	6

I.2.5.	Micro-ordinateur macintosh all-in-one	6

I.2.6.	Micro-ordinateur macintosh all-in-one de grande capacité	6

II	WEBCAM	6

III	CASQUE	6

III.1.	Casque audio USB	6

III.2.	Casque mini jack	6

IV	IMPRIMANTES	6

IV.1.	Imprimante Laser monochrome noir/blanc de petite capacite	6

IV.2.	Imprimante Laser monochrome noir/blanc de moyenne capacité	6

IV.3.	Imprimante Laser monochrome noir/blanc de grande capacité	6

IV.4.	Imprimante Laser couleur de petite capacité	6

IV.5.	Imprimante Laser couleur de moyenne capacité	6

IV.6.	Imprimante Laser couleur de grande capacité	6

IV.7.	Imprimante Jet d’encre	6

IV.8.	Imprimante multifonction monochrome	6

IV.9.	Imprimante matricielle de petite capacité	6

IV.10.	Imprimante matricielle de moyenne capacité	6

IV.11.	Imprimante matricielle de grande capacité	6

V	ONDULEURS	6

V.1.	Onduleur Line interactive	6

V.2.	Onduleur monoposte Online	6

V.3.	Onduleur Online double conversion	6

V.4.	Onduleur grande capacité	6

VI	VIDEO PROJECTEURS	6

VI.1.	Mini vidéo projecteur	6

VI.2.	Vidéo projecteur moyenne capacité	6

VI.3.	Vidéo projecteur de grande capacité	6

VII	TABLEAU DE PROJECTION	6

VIII	SUPPORT DU PROJECTEUR	6

IX	TABLEAU INTERACTIF	6

X	SCANNERS	6

X.1.	Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur	6

X.2.	Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur	6

X.3.	Scanner individuel à plat de grande capacité	6

X.4.	Scanner de production	6

XI	TABLETTES	6

XI.1.	Tablette standard (Android)	6

XI.2.	Tablette professionnelle iOS	6

XI.3.	Tablette Windows	6

XI.4.	Tablette iPad Air	6

XI.5.	Tablette iPad	6

XII	ANTIVIRUS	6

XII.1.	Antivirus monoposte	6

XII.2	Antivirus serveur	6

XIII	BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES	6

XIV	DISPOSITIONS PARTICULIERES	6

112