SOMMAIRE

P R E A L A B L E	5

I	MICRO-ORDINATEURS	6

II	WEBCAM	107

III	CASQUE	108

IV	IMPRIMANTES	110

V	ONDULEURS	143

VI.	VIDEO PROJECTEURS	151

VII.	TABLEAU DE PROJECTION	159

VIII.	SUPPORT DU PROJECTEUR	160

IX.	TABLEAU INTERACTIF	161

X.	SCANNERS	163

XI.	TABLETTES	168

XII.	ANTIVIRUS SERVEUR	188

XIII.	DISQUE DUR EXTERNE	189

XIV.	BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES	191

XV.	DISPOSITIONS PARTICULIERES	192

# P R E A L A B L E

Tout candidat à un marché public d’équipements informatiques est tenu de fournir l’agrément technique adéquat en matière informatique.

Il est tenu de faire la preuve de sa capacité à assurer le service après-vente. A cet effet, les autorités contractantes requièrent dans les dossiers techniques d’acquisition des équipements informatiques, un personnel clé et le matériel minimum s’il y a lieu et ce, conformément à l’arrêté portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique.

L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les marchés publics de certains équipements informatiques lorsque le montant prévisionnel atteint le seuil de l’appel d’offres. Dans le cas de la production d’une autorisation du distributeur agréé, la preuve de son agrément par le fabricant doit être également fournie.

Toute offre est accompagnée d’une documentation (prospectus ou catalogue plus fiche technique) sur le matériel en support numérique ou papier et de l’adresse du site Internet attestant la conformité des caractéristiques proposées.

# MICRO-ORDINATEURS

  - Micro-ordinateurs pour usage standard

L’usage standard s’entend de l’utilisation courante de l’ordinateur à travers les logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), les applications métiers (CID, SIGASPE…) et Internet.

    - Micro-ordinateur de bureau pour usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatible PS/PC 100% |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Micro tour ou Mini tour (unité centrale posée verticalement) ☐ |  |  |  |
|  |  | Desktop (unité centrale posée horizontalement) ☐ |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 (gen10 au moins) à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 (gen10 au moins) à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 (gen10 au moins) à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme). ☐ |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant : |  |  |  |
|  |  | SATA de 1To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) ☐ |  |  |  |
|  |  | SSD de 512 Go ☐ |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran LED de 18,5 pouces au moins |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Carte son et hauts-parleurs intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port clavier, 1 port souris, 1 port vidéo VGA ou DVI ou HDMI ou display port, prise pour casque, 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 libres au moins |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX |  |  |  |
|  | Lecteur / graveur DVD | L’acquéreur fait son choix en cochant : |  |  |  |
|  |  | SATA graveur DVD±RW double couche ☐ |  |  |  |
|  |  | Sans graveur DVD ☐ |  |  |  |
|  | Clavier | Clavier filaire AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette filaire compatible Microsoft |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Alimentation | Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50 Hz avec Câble d’alimentation de type français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Unité centrale, écran, clavier et souris | De même marque |  |  |  |
|  | Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation est à la charge du prestataire. (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). ☐ |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système d’exploitation | Fourniture de licence de système d’exploitation |  |  |
|  | Marque | Microsoft |  |  |
|  | Version | Windows 11 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Ms Office 2019 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Logiciel Internet Security dernière version |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateur de bureau All in One |  | Fourniture de micro-ordinateur de bureau All in One |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 (gen10 au moins) à 2.6 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.6 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.6 GHz turbo boosté à plus de 2.6 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 (gen10 au moins) à 2.6 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.6 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.6 GHz turbo boosté à plus de 2.6 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 (gen10 au moins) à 2.6 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.6 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.6 GHz turbo boosté à plus de 2.6 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8 Go au moins de mémoire (core i3) ☐ |  |  |  |
|  |  | 8 Go au moins de mémoire et extensibles à 16 Go au moins (core i5 et core i7) ☐ |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | SATA (5400 tours/min au moins) de 500 Go au moins ou SSD de 500 Go au moins |  |  |  |
|  | Affichage | Écran Full HD Rétroéclairage LED Résolution : 1920 x 1080 au moins |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix |  |  |  |
|  |  | Écran Tactile Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 21 à 23,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 24 à 26,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 27 à 32,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 33 à 36 pouces ☐ |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Hauts-parleurs, webcam et microphones intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port Ethernet RJ-45 ; 1 Prise microphone externe ; 1 Prise casque (stereo) ; 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 ; 1 port HDMI ; Webcam HD (1280x800) au moins avec microphone intégré) |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau sans fil | Wi-Fi 802.11b/g/n au moins |  |  |  |
|  | Lecteur/graveur DVD | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Graveur DVD±RW double couche intégré ou externe ☐ |  |  |  |
|  |  | Sans Graveur DVD±RW ☐ |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |
|  |  | Clavier sans fil ☐ |  |  |  |
|  |  | Clavier filaire ☐ |  |  |  |
|  | Souris | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |
|  |  | souris sans fil ☐ |  |  |  |
|  |  | Souris filaire ☐ |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe avec tension d’entrée de 220 V (+/- 10%) à 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation d’origine de type Français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’ordinateur et le clavier Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Ordinateur, clavier et souris | De même marque |  |  |  |
|  | Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation est à la charge du prestataire. (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). ☐ |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système d’exploitation | Fourniture de licence de système d’exploitation |  |  |
|  | Marque | Microsoft |  |  |
|  | Version | Windows 11 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Ms Office 2019 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Logiciel Internet Security dernière version |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur portable pour usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100% |  | Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100% |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 (gen11 au moins) à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 (gen11 au moins) à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 (gen11 au moins) à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3 GHz turbo boosté à plus de 3 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins sur la carte mère |  |  |  |
|  | Disque dur | SATA de 1 To (5400 tours / min au moins) ou SSD de 500 Go au moins |  |  |  |
|  | Affichage : Ecran LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 14 pouces à 14,9 ☐ |  |  |  |
|  |  | 15 pouces à 15,9 ☐ |  |  |  |
|  |  | 17 pouces à 17,9 ☐ |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré (Technologie multi-touch) |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimum) | 1 port vidéo pour écran, port RJ-45 intégré ou externe (carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1000 base TX), au moins 02 ports USB 2.0 ou au moins 2 ports USB 3.0 |  |  |  |
|  | Communication sans fil | ###### Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique (écran supérieur à 15 pouces) ☐ |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique ☐ |  |  |  |
|  | Souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Optique à molette externe compatible Microsoft | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ |  |  |
|  |  |  | Non ☐ |  |  |
|  | Alimentation électrique | Adaptateur externe universel, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Batterie | - Autonomie de 7 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ; - Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
|  | Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation est à la charge du prestataire. (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). ☐ |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système d’exploitation | Fourniture de licence de système d’exploitation |  |  |
|  | Marque | Microsoft |  |  |
|  | Version | Windows 11 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Ms Office 2019 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Logiciel Internet Security dernière version |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) détachable compatibles PS/PC 100% |  | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) détachable compatibles PS/PC 100% |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire et extensible à 16 Go |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | 512 Go SSD au moins |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins, tactile |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 11 à 11,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 13 à 14 pouces ☐ |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam HD avec micro numérique, Combo casque / micro stéréo intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimales) | 02 ports USB2.0 ou USB 3.0, port vidéo |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 5.0 au moins |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |
|  | Souris (Optique à molette externe compatible Microsoft) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Optique à molette externe compatible Microsoft | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe universel, 100-240 V à 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Batterie | - Autonomie de 7 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ; - Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante et magnétomètre |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
|  | Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation est à la charge du prestataire. (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). ☐ |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système d’exploitation | Fourniture de licence de système d’exploitation |  |  |
|  | Marque | Microsoft |  |  |
|  | Version | Windows 11 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Ms Office 2019 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Logiciel Internet Security dernière version |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) non détachable compatibles PS/PC 100% |  | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) non détachable compatibles PS/PC 100% |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme) ☐ |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | SATA ou SSD de 500 Go au moins |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran couleur LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins. L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Tactile Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  |  | Stylet Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 11 à 11,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 13 à 13,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 14 à 14,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 15 à 15,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 16 à 16,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam HD avec micro numérique, Combo casque, micro stéréo intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimales) | 02 ports USB2.0 ou USB 3.0, port vidéo, |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 5.0 au moins |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Souris (Optique à molette externe compatible Microsoft) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Optique à molette externe compatible Microsoft | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe universel, 100-240 V (+/- 10%) à 50-60Hz |  |  |  |
|  | Batterie | - Autonomie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ; - Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception. |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante et magnétomètre |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |  |
|  | Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation est à la charge du prestataire. (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). ☐ |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système d’exploitation | Fourniture de licence de système d’exploitation |  |  |
|  | Marque | Microsoft |  |  |
|  | Version | Windows 11 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Ms Office 2019 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Logiciel Internet Security dernière version |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

  - Micro-ordinateur pour informaticiens et assimilés

L’usage pour informaticiens et assimilés s’entend de l’utilisation de l’ordinateur pour le développement des applications, l’administration des réseaux, serveurs et des bases de données statistiques/informatiques, l’exploitation des systèmes d’information géographique (SIG) et des systèmes de modélisation et multimédia.

    - Micro-ordinateur de bureau de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau de grande capacité | Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatibles PS/PC 100% |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionel |  |  |  |
|  | Format | Micro tour ou Mini tour (unité centrale posée verticalement) |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 (gen11 au moins) à 2,4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4,5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). (par exemple un processeur de moins de 2,4 GHz turbo Boosté à 4,5 GHz ou plus n’est pas conforme). 8 Mo de mémoire cache au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel Core i9 (gen11 au moins) à 2,4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). (par exemple un processeur de moins de 2,4 GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme). 8 Mo de mémoire cache au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | Intel XEON (gen11 au moins) à 2,4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). (par exemple un processeur de moins de 2,4 GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme). 8 Mo de mémoire cache au moins ☐ |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins de mémoire et extensibles à 64 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins de mémoire et extensibles à 128 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | 128 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) et SSD de 512 Go ☐ |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) et SSD de 1 To ☐ |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) ☐ |  |  |  |
|  |  | SSD de 1 To au moins ☐ |  |  |  |
|  | Carte graphique | 2 Go au moins de mémoire graphique dédié |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran LED |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 18,5 à 21,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 22 à 26,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 27 à 27,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 30 à 32 pouces ☐ |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Carte son et hauts-parleurs intégrés |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port clavier, 1 port souris, 1 port vidéo VGA ou DVI ou HDMI, 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 libres |  |  |  |
|  | Prises externes optionnelles | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 1 lecteur de carte mémoire intégré | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX |  |  |  |
|  | Lecteur/graveur DVD | SATA graveur DVD±RW double couche |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette compatible Microsoft |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Alimentation | Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière (Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Unité centrale, écran, clavier et souris | Même marque |  |  |  |
|  | Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation est à la charge du prestataire. (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). ☐ |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système d’exploitation | Fourniture de licence de système d’exploitation |  |  |
|  | Marque | Microsoft |  |  |
|  | Version | Windows 11 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Ms Office 2019 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception). |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Logiciel Internet Security dernière version |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur portable de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable de grande capacité | Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100% |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Intel Core i7(gen12 au moins) à 2.4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4,5 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.4 GHz turbo Boosté à 4,5 GHz ou plus n’est pas conforme). 6 Mo de mémoire cache au moins. ☐ |  |  |
|  |  | Intel Core i9(gen12 au moins) à 2.4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.4 GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme). 8Mo de mémoire cache au moins ☐ |  |  |
|  |  | Intel XEON (gen12 au moins) à 2.4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.4 GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme). 8Mo de mémoire cache au moins ☐ |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 32 Go au moins de mémoire extensibles à 64Go ☐ |  |  |
|  |  | 64 Go au moins de mémoire extensibles à 128 Go ☐ |  |  |
|  |  | 128 Go au moins ☐ |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | SSD de 1 To au moins ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 2 To au moins ☐ |  |  |
|  | Affichage | Ecran LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 14 à 14,9 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 15 à 15,9 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 16 à 16,9 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 17 à 17,9 pouces ☐ |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré (Technologie multi-touch) pavé tactile capteur d’image avec bouton marche/arrêt, défilement bidirectionnel, fonction geste |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimum) | 1 port vidéo pour écran, 1 port USB 3.1 type A pour chargement, 1 port HDMI 1.4, 1 port Thunderbolt 3 au moins, lecteur de carte mémoire, mini display port, port combo audio jack |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 5.0 au moins |  |  |
|  | Lecteur optique | SATA graveur DVD±RW double couche intégré ou externe |  |  |
|  | Clavier | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Clavier AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique ☐ |  |  |
|  |  | Clavier AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et pavé numérique (plus de 15 pouces) ☐ |  |  |
|  | Souris (Optique à molette compatible Microsoft | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Alimentation électrique | Adaptateur externe, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Batterie | - Autonomie en mode économie de 9 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ; - Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception. |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |
|  | Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation est à la charge du prestataire. (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). ☐ |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système d’exploitation | Fourniture de licence de système d’exploitation |  |  |
|  | Marque | Microsoft |  |  |
|  | Version | Windows 11 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Ms Office 2019 professionnel ou version ultérieure avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Logiciel Internet Security dernière version |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Pro ou équivalent)

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur portable macintosh | Fourniture de Micro ordinateur portable macintosh | Fourniture de Micro ordinateur portable macintosh |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Mac Book Pro ou équivalent |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Puce Apple M2, CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 100 Go/s de bande passante mémoire (option disponible uniquement pour écran 13 pouces) ☐ |  |  |
|  |  | Puce Apple M1 Pro CPU 8 cœurs avec 6 cœurs hautes performances et 2 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 14 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 200 Go/s de bande passante mémoire. (option disponible uniquement pour écran 14 pouces) ☐ |  |  |
|  |  | Puce Apple M1 Pro CPU 10 cœurs avec 8 cœurs hautes performances et 2 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 16 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 200 Go/s de bande passante mémoire (option disponible uniquement pour les écrans 16 et 14 pouces) ☐ |  |  |
|  |  | Puce Apple M1 Max, CPU 10 cœurs avec 8 cœurs hautes performances et 2 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 32 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 400 Go/s de bande passante mémoire (option disponible uniquement pour les 16 écrans pouces) ☐ |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 16 Go de mémoire unifiée au moins extensible à 32 Go ☐ |  |  |
|  |  | 32 Go au moins extensible à 64 Go (option disponible uniquement pour les processeurs M1 pro ou M1 max) ☐ |  |  |
|  |  | 64 Go au moins de mémoire (option disponible uniquement pour les processeurs M1 max) ☐ |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | SSD de 1To au moins ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 2 To au moins ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 4 To au moins (option disponible uniquement pour les processeurs M1 pro ou M1 max) ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 8 To au moins (option disponible uniquement pour les processeurs M1 pro ou M1 max) ☐ |  |  |
|  | Affichage | Full HD (2048 x 1280) au moins |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 13 à 13,99 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 14 à 14,99 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 16 à 17 pouces ☐ |  |  |
|  | Prises externes intégrées | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Macbook pro 13 pouces : 02 ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge (recharge, display port, thunderbolt 3, USB4, USB3.1) ☐ |  |  |
|  |  | Macbook pro 14 pouces et 16 pouces : 01 port lecteur de carte SDXC, 1 port HDMI, 01 pour prise casque jack 3,5 mm, 1 port MagSafe 3, 03 ports Thunderbolt 4/ USB-C avec prise en charge de (Recharge, Display Port, Thunderbolt 4, USB 4) ☐ |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 5.0 au moins |  |  |
|  | Lecteur | Super Drive 8x (en standard ou livré avec adaptateur pour Mac) |  |  |
| - 6 | Clavier | Etendu rétroéclairé 66 touches (ISO) (13 pouces) ; Etendu rétroéclairé 79 touches (ISO) (14 ou 16 pouces) |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse compatible Apple |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |
| - 6 | Batterie | Lithium polymère intégrée avec une autonomie en mode économie de 11 heures au moins en mode navigation web (au soumissionnaire de faire la preuve) en fonction de la taille de l’écran. |  |  |
| - 6 | Accessoires dans le coffret | Adaptateur secteur USB-C, Câble USB-C vers MagSafe 3 (pour 14 et 16 pouces) |  |  |
| - 6 | Autres accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB-C-VGA compatible MacOS, mini caldigit ou équivalent, chiffon de nettoyage de l’écran |  |  |
|  | Système d’exploitation | ### MacOs Ventura ou version ultérieure |  |  |
| - 6 | Logiciels fournis (logiciel bureautique et antivirus acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer la version d’évaluation (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |
| - 6 | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

|  | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

|  | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de licence de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Antivirus Internet Security dernière version compatible MacOs avec licence authentique |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMware Fusion | Fourniture de licence de VMware Fusion |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de système bureautique | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QuarkXpress | Fourniture de licence de VMware Fusion QuarkXpress |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Air ou équivalent)

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable macintosh | Fourniture de Micro-ordinateur portable macintosh |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | ### Mac Book Air ou équivalent |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Puce Apple M1 CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 7 cœurs, Neural Engine 16 cœurs ☐ |  |  |
|  |  | Puce Apple M2 CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 100 Go/s de bande passante mémoire ☐ |  |  |
|  |  | Puce Apple M2 CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 100 Go/s de bande passante mémoire ☐ |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 8 Go mémoire unifiée au moins extensible à 16 Go ☐ |  |  |
|  |  | 16 Go au moins de mémoire extensible à 24 Go (option disponible uniquement pour processeur puce M2) ☐ |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | SSD de 500 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 1 To au moins ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 2 To au moins ☐ |  |  |
|  | Affichage | Full HD (1680 x 1050) au moins |  |  |
|  | Taille de l’écran | 13 à 13,99 pouces |  |  |
|  | Prises externes | 1 port de charge Magsafe 3 (puce M2), 2 ports thunderbolt/USB 4, prise casque |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 5.0 au moins |  |  |
|  | Lecteur | Super Drive 8x (livré avec adaptateur pour Mac) |  |  |
| - 6 | Clavier | Etendu rétroéclairé, 79 touches ISO |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse compatible Apple |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |
| - 6 | Batterie | Lithium polymère intégrée de 49 Wh (puce M1) ou 52,6 Wh (puce M2) au moins avec une autonomie en mode navigation web de 15 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
| - 6 | Accessoires dans le coffret | Adaptateur secteur USB-C de 30 W ou Adaptateur secteur USB-C de 35W (puce M2 à GPU 10 cœurs), câble USB-C vers magsafe 3 (puce M2), câble de charge USB-C (puce M1), documentation |  |  |
| - 6 | Autres accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB-C-VGA compatible MacOS, mini caldigit ou équivalent, chiffon de nettoyage de l’écran |  |  |
|  | Système d’exploitation | ### MacOS Ventura ou version ultérieure |  |  |
| - 6 | Logiciels fournis (bureautique et antivirus acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer la version d’évaluation (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |
| - 6 | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation). |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de licence de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Antivirus Internet Security dernière version compatible MacOs avec licence authentique |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMware Fusion | Fourniture de licence de VMware Fusion |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QuarkXpress | Fourniture de licence de QuarkXpress |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur macintosh all-in-one

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur macintosh all-in-one | Micro ordinateur macintosh all-in-one |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Puce Apple M1 CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 7 cœurs, Neural Engine 16 cœurs ☐ |  |  |  |
|  |  | Puce Apple M1 CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs ☐ |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8 Go de mémoire unifiée extensible à 16 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | 16 Go de mémoire au moins ☐ |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | SSD de 512 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | SSD de 1 To au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | SSD 2 To au moins (option disponible uniquement pour le processeur Apple puce M1 avec GPU 8 cœurs) ☐ |  |  |  |
|  | Affichage | Full HD (Résolution de 4 400 x 2 500 au moins) |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 24 à 24,9 pouces |  |  |  |
|  |  | 27 à 27,9 pouces |  |  |  |
|  | Prises externes | Port Ethernet Gigabit, 2 ports Thunderbolt/USB4(avec prise en charge DisplayPort,Thunderbolt 3,USB4,USB 3.1,Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI, VGA), 1 prise casque |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n/ac et Bluetooth 5.0 au moins |  |  |  |
| - 6 | Clavier | Magic Keyboard AZERTY avec Touch ID et pavé numérique |  |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse 2 compatibles Apple |  |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |  |
| - 6 | Accessoires | 1 Adaptateur pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, 1 mini caldigit ou équivalent (2 ports HDMI, 1 port USB3.0, 1 port USB2.0, 1 port Ethernet) |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | Mac OS Ventura ou version ultérieure |  |  |  |
| - 6 | Logiciels fournis (bureautique et antivirus acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer la version d’évaluation (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |  |
| - 6 | Housse de protection contre la poussière (Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de licence de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Antivirus Internet Security dernière version compatible MacOs avec licence authentique |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMware Fusion | Fourniture de licence de VMware Fusion |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

|  | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QuarkXpress | Fourniture de licence de QuarkXpress |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

    - Micro-ordinateur macintosh all-in-one de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur macintosh all-in-one de grande capacité | Micro ordinateur macintosh all-in-one de grande capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Intel Xeon W hexacœur à 3 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. 18 Mo de mémoire cache au moins. ☐ |  |  |
|  |  | Intel Xeon W décacœur à 3 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. 20 Mo de mémoire cache au moins. ☐ |  |  |
|  |  | Intel Xeon W quatorze cœurs à 2.5 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. 30 Mo de mémoire cache au moins. ☐ |  |  |
|  |  | Intel Xeon W dix-huit cœurs à 2.3 GHz au moins Turbo Boosté à 4 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence.40 Mo de mémoire cache au moins. ☐ |  |  |
|  | Carte graphique | Mémoire graphique dédiée |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 8 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 16 Go au moins ☐ |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 32 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 64 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 128 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 256 Go au moins ☐ |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | SSD de 1 To au moins ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 2 To au moins ☐ |  |  |
|  |  | SSD de 4 To au moins ☐ |  |  |
|  | Affichage | Full HD |  |  |
|  | Taille de l’écran | 27 à 27,9 pouces |  |  |
|  | Prises externes | 1 Port Ethernet Gigabit, 4 ports Thunderbolt, 4 ports USB 3.0, entrée et sortie ligne audio, Lecteur de carte SDXC |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n/ac et Bluetooth 5.0 au moins |  |  |
| - 6 | Clavier | Magic Keyboard modèle ISO (Clavier AZERTY) avec pavé numérique |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse 2 compatible Apple |  |  |
|  | Tapis de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |
| - 6 | Accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, Adaptateur Thunderbolt vers FireWire |  |  |
|  | Système d’exploitation | Mac OS X 10.15.5 ou version ultérieure |  |  |
| - 6 | Logiciels fournis (bureautique et antivirus acquis séparément du hardware) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |
|  |  | Le prestataire doit installer la version d’évaluation (Cas où le prestataire doit fournir les licences des logiciels). L’installation est à la charge du prestataire. ☐ |  |  |
| - 6 | Housse de protection contre la poussière (Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel bureautique | Fourniture de licence de logiciel bureautique |  |  |
|  | Version | Office pour Mac famille et petite entreprise 2019 ou version ultérieure |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciel antivirus | Fourniture de licence de logiciel antivirus |  |  |
|  | Version | Antivirus Internet Security dernière version compatible MacOs avec licence authentique |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMware Fusion | Fourniture de licence de VMware Fusion |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QuarkXpress | Fourniture de licence de QuarkXpress |  |  |
|  | Version | Dernière version compatible avec MacOs |  |  |
|  | Nombre de postes | A préciser par l’acquéreur |  |  |

  - Moniteur pour station d’accueil

Les écrans et les accessoires pour citer ci-dessous doivent être de même marque.

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moniteur pour station d’accueil | Fourniture de moniteur pour station d’accueil |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Taille | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 23 à 24 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 25 à 26 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 27 à 29 pouces ☐ |  |  |
|  | Eclairage | WLED ou QLED |  |  |
|  | Connectivité | Un port HDMI 1.4 Un display port 1.2 Un port USB 3.0 avec BC 1.2 Un port audio sortie |  |  |
|  | Affichage | IPS |  |  |
|  | Alimentation | 220 V, Chargeur, Smart power (charge via le port USB-C) |  |  |
|  | Support | Plage de réglage à hauteur 135 mm ; Angle d’inclinaison 5-35 degrés (avant arrière) ; Angle de rotation +/- 45 degrés (gauche -droite) ; Réglage pivotement (+/- 90 degrés). |  |  |
|  | Sécurité | Emplacement pour câble de sécurité |  |  |
|  | Accessoires | Cable D-sub, Display port et USB 3.0 |  |  |

  - Station d’accueil

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Station d’accueil Dock pour les ordinateurs portables | Fourniture de Station d’accueil Dock pour les ordinateurs portables |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Reference | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Port de connexion | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | USB ☐ |  |  |
|  |  | USB-C ☐ |  |  |
|  |  | Thunderbolt ☐ |  |  |
|  | Taux de rafraîchissement | 2 x 3 840 x 2 160 à 60 Hz ; 1 x 3 840 x 2 160 à 30 Hz. |  |  |
|  | Connecteur secteur | Embout fin |  |  |
|  | Puissance de sortie | 65 W avec chargeur 90 W connecté ; 100 W avec chargeur 135 W connecté. |  |  |
|  | Systèmes d’exploitation compatibles | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Windows 10 ou versions ultérieures ☐ |  |  |
|  |  | MacOs Monterey ou versions ultérieures ☐ |  |  |
|  |  | Windows 10 ou versions ultérieures et MacOs Monterey ou versions ultérieures ☐ |  |  |
|  | Compatibilité matérielle (à vérifier à la réception) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Le soumissionnaire doit prouver la compatibilité avec les ordinateurs portables ……. (à préciser par l’acquéreur) ………qui seront livrés. ☐ |  |  |
|  |  | Le soumissionnaire doit prouver la compatibilité avec les modèles d’ordinateurs suivants : ☐ 1……………………………………………………… 2……………………………………………………… 3……………………………………………………… |  |  |
|  | Ports audio | 1 port de prise audio multifonction |  |  |
|  | Port de charge | Courant Continu en entrée |  |  |
|  | Ports USB | 2 ports USB 3.1 au moins, 2 ports USB 2.0 au moins, 1 port USB-C au moins |  |  |
|  | Ports vidéo | 1 Display 1.4 au moins ; 1 Port HDMI au moins. |  |  |
|  | Ethernet | 1 port Gigabit Ethernet |  |  |
|  | Accessoires | Câbles pour les connexions (à tester à la réception) |  |  |

  - Ensemble Clavier/souris pour station d’accueil

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ensemble Clavier/souris pour station d’accueil | Fourniture d’ensemble Clavier/souris pour station d’accueil |  |  |
|  | Type de clavier | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Sans fils ☐ Filaire ☐ |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Caractéristiques du clavier | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Clavier AZERTY (plus de 15 pouces) d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et pavé numérique ☐ |  |  |
|  |  | Clavier compatible MacOs de type magic keyboard ou équivalent ☐ |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Système d’exploitation Windows 11/10/8/7 et linux ☐ |  |  |
|  |  | Mac Monterey ☐ |  |  |
|  | Type de souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Sans fils ☐ Filaire ☐ |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Caractéristiques de la souris | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Souris optique à molette externe compatible Microsoft ☐ |  |  |
|  |  | Souris compatible MacOS de type magic mouse ou équivalent ☐ |  |  |

# WEBCAM

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Webcam pour ordinateur | Fourniture de Webcam pour ordinateur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution vidéo | HD au moins |  |  |
|  | Taille du pixel | 12MP au moins |  |  |
|  | Rotation | Gauche et droite à 360 degrés et haut et bas 30 degrés au moins |  |  |
|  | Connecteur | USB |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs Monterey |  |  |

# CASQUE

  - Casque audio USB

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Casque audio pour ordinateur entrée USB | Fourniture de Casque audio pour ordinateur entrée USB |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Filaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Connecteur | USB |  |  |
|  | Longueur de câble | 1,5 m au moins |  |  |
|  | Coussinet | En mousse |  |  |
|  | Micro | Anti-bruit |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8, 10 ou version ultérieure), Linux, macOs |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Casque audio pour ordinateur entrée mini jack | Fourniture de Casque audio pour ordinateur entrée mini jack |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Filaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Connecteur | Mini jack |  |  |
|  | Longueur de câble | 1,5 m au moins |  |  |
|  | Coussinet | En mousse |  |  |
|  | Micro | Anti-bruit |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (8, 10 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |

  - Casque mini jack

# IMPRIMANTES

  - Imprimante Laser monochrome noir/blanc de petite capacite

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de petite capacité | Fourniture d’imprimante Laser de bureau monochrome de petite capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Laser |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 14 pages par minute au moins |  |  |
|  | Capacité papier | 150 feuilles papier A4, 1 bac d’alimentation prioritaire au moins |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Pilotes et des documentations de l’appareil (en français) |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (1) cartouche d’encre livrée et installée (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant ou du distributeur agréé | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Cartouche d’encre | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 3 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 5 cartouches ☐ |  |  |

NB : L’option réseau est obtenue en cochant l’une des options suivantes :

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interfaces réseaux | Ethernet 10/100 Base-TX ☐ |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (si on veut une connexion par Wifi) ☐ |  |  |

  - Imprimante Laser monochrome noir/blanc de moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante Laser de bureau monochrome de moyenne capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 30 pages par minute au moins |  |  |
|  | Impression recto verso automatique | Impression recto verso automatique |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 400 MHz au moins |  |  |
|  | Mémoire (standard) | 64 Mo au moins |  |  |
|  | Capacité papier | Bac en standard d’une capacité de 300 feuilles au moins (bac de feuilles papier A4 ou A5 enveloppes au moins) |  |  |
|  |  | Double bac (1 bac universel et 1 bac d'alimentation de feuilles papier A4) |  |  |
|  | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Pilotes et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (1) cartouche d’encre livrées et installée (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP) ☐ |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) (si on veut une connexion par Wifi) ☐ |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Cartouche d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 3 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 5 cartouches ☐ |  |  |

  - Imprimante Laser monochrome noir/blanc de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de grande capacité | Fourniture d’imprimante Laser de bureau monochrome de grande capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 1200 x1200 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 50 pages par minute au moins |  |  |
|  | Impression recto verso | Automatique en standard |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 1 GHz au moins |  |  |
|  | Mémoire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 512 Mo au moins ☐ |  |  |
|  |  | 1 Go au moins ☐ |  |  |
|  | Capacité papier | Double bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins (A4) |  |  |
|  | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0, Ethernet 10/100 Base-TX/ |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Pilotes et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (1) cartouche d’encre livrée et installée (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP) ☐ |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) (si on veut une connexion par Wifi) ☐ |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Cartouche d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 3 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 5 cartouches ☐ |  |  |

  - Imprimante Laser couleur de petite capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur de petite capacité | Fourniture d’imprimante Laser couleur de petite capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 8 pages par minute au moins en couleur, 12 pages par minute au moins en noir/blanc |  |  |
|  | Capacité papier | 1 bac d’alimentation en standard d’une capacité de 150 feuilles papier A4 au moins |  |  |
|  | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure) linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels documentation fournis | Pilotes et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Un (1) jet complet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offre |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Cartouche d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 3 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 4 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 5 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |

  - Imprimante Laser couleur de moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire |  | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante Laser Couleur |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x 600 ppp au moins |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 20 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc |  |  |  |
|  | Impression recto verso | Automatique |  |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 500 MHz au moins |  |  |  |
|  | Mémoire (standard) | 256 Mo au moins |  |  |  |
|  | Capacité papier | Un bac en standard d’une capacité de 250 feuilles au moins |  |  |  |
|  | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |  |
|  | Interfaces de connexion | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |
|  | Interface réseau | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX ☐ |  |  |  |
|  |  | WiFi ☐ |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Pilotes et documentations de l’appareil |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |  |
|  |  | Un (1) jet complet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus) |  |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |  |
|  | Cartouche d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 2 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |
|  |  | 3 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |
|  |  | 4 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |
|  |  | 5 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |

  - Imprimante Laser couleur de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur de grande capacité | Fourniture d’imprimante Laser couleur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution d’impression | 1200 x1200 ppp au moins |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 40 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc |  |  |
|  | Impression recto verso | Automatique |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 800 MHz au moins |  |  |
|  | Mémoire(standard) | 512 Mo au moins |  |  |
|  | Capacité papier | Un bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins |  |  |
|  | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |
|  | Interfaces de connexion | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Interface réseau | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX ☐ |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX, WiFi ☐ |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Pilotes et documentations de l’appareil |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Un (1) jet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Cartouche d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 3 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 4 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 5 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |

  - Imprimante Jet d’encre

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Jet d’encre | Fourniture d’imprimante jet d’encre |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression noire (brouillon, A4) | 30 pages par minute au moins |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | 30 pages par minute au moins |  |  |  |
|  | Qualité d’impression noire (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |  |
|  | Qualité d’impression couleur (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |  |
|  | Gestion du papier standard / en entrée | Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins |  |  |  |
|  | Gestion du papier standard / sortie | Un réceptacle de 150 feuilles au moins |  |  |  |
|  | Impression recto verso | Automatique |  |  |  |
|  | Interface de connexion | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |
|  | Interface réseaux | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |  |
|  | Logiciels documentation fournis | Pilotes et documentations de l’appareil |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |  |
|  |  | Un (1) jet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus) |  |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |  |
|  | Cartouche d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 2 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |
|  |  | 3 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |
|  |  | 4 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |
|  |  | 5 jets de 4 cartouches ☐ |  |  |  |

  - Imprimante multifonction monochrome

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante multifonction monochrome | Fourniture d’imprimante multifonction monochrome |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Fonctionnalités | L’acquéreur fait son choix en cochant les fonctionnalités voulues |  |  |
|  |  | Impression ☐ |  |  |
|  |  | Numérisation ☐ |  |  |
|  |  | Copie ☐ |  |  |
|  |  | Télécopie ☐ |  |  |
|  | Technologie d’impression | Laser |  |  |
|  | Vitesse d’impression (brouillon, A4) | 18 pages par minute au moins |  |  |
|  | Qualité d’impression (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |
|  | Gestion du papier standard / en entrée | Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins |  |  |
|  | Gestion du papier standard / sortie | Un réceptacle de 100 feuilles au moins |  |  |
|  | Interface de connexion | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX ☐ |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX, WIFI ☐ |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Logiciels documentation fournis | Pilotes et des documentations de l’appareil ; Numérisation, traitement d’images, OCR, PnP. |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Une (1) cartouche livrée et installée (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Cartouche d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 3 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 4 cartouches ☐ |  |  |
|  |  | 5 cartouches ☐ |  |  |

  - Imprimante matricielle de petite capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de petite capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de petite capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |
|  | Interface | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Alimentation du papier | En direct et par dessous |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+5 |  |  |
|  | Nombre d’aiguilles/nombre de colonnes | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 9/38 ☐ |  |  |
|  |  | 24/80 ☐ |  |  |
|  |  | 24/136 ☐ |  |  |
|  | Vitesse | 300 cps au moins en mode draft |  |  |
|  | Format papier | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  |  | A3, A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Capacité papier | Mode listing, Bac à feuille |  |  |
|  | Accessoires | Un (01) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Un (1) ruban d’encre livré et installé |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Pilotes et manuel d’utilisation en français |  |  |
|  | Le nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Ruban d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 3 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 4 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 5 rubans d’encre ☐ |  |  |

  - Imprimante matricielle de moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de moyenne capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |
|  | Interfaces | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  | Alimentation du papier | En direct et par dessous |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+5 |  |  |
|  | Nombre d’aiguilles | 9 au moins |  |  |
|  | Nombre de colonnes | 136 au moins |  |  |
|  | Vitesse | 300 cps au moins en mode draft |  |  |
|  | Format papier | A3, ou A4, Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Capacité papier | Mode listing, Bac à feuille |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Un (1) ruban d’encre livré et préinstallé |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Pilotes et manuel d’utilisation en français à fournir |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Ruban d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 3 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 4 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 5 rubans d’encre ☐ |  |  |

  - Imprimante matricielle de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de grande capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de grande capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |
|  | Interfaces | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Parallèle bidirectionnelle |  |  |
|  |  | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |
|  |  | Port ethernet |  |  |
|  | Alimentation du papier | En mode listing |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+6 |  |  |
|  | Nombre de colonnes | 136 au moins |  |  |
|  | Vitesse | 2000 lignes par minute au moins en mode draft |  |  |
|  | Format papier | Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (10, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |
|  | Accessoires | Un (1) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur |  |  |
|  |  | Un (1) ruban d’encre livré et préinstallé |  |  |
|  | Logiciels et documentation | Pilotes et manuel d’utilisation en français |  |  |
|  | Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées) | Au maximum cinq (à la réception) |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |
| Fourniture d’accessoires supplémentaires |  |  |  |  |
|  | Multiprise parafoudre de bonne qualité | Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Une (1) housse de protection contre la poussière |  |  |
|  | Ruban d’encre d’origine supplémentaire | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 2 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 3 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 4 rubans d’encre ☐ |  |  |
|  |  | 5 rubans d’encre ☐ |  |  |

# ONDULEURS

  - Onduleur Line interactive

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur line interactive | Fourniture d’onduleurs line Interactive |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Technologie | Line interactive |  |  |
|  | Capacité | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 600 VA / 390 W au moins ☐ |  |  |
|  |  | 1000 VA/660 W au moins ☐ |  |  |
|  | Protection contre | Les surtensions, baisse de tension, tension parasites |  |  |
|  | Boutons | Démarrage, test |  |  |
|  | Voyants | Batterie déchargée, en charge, secteur, surtension |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 320 EN 60320 C14 |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 60320 C13 |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 5 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heures au maximum |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |
|  | Accessoires | Un (01) câble C14 en français (type SHUKO) Deux (02) câbles C13 (pour connexion de l’unité centrale et l’écran) |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |

  - Onduleur monoposte Online

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA | Fourniture d’onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Tension de Sortie | Sinusoïdale |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |
|  | Capacité | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Au moins 1000 VA / (700 W au moins) ☐ |  |  |
|  |  | Au moins 1500 VA /(900 W au moins) ☐ |  |  |
|  | Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Tour ☐ Rack ☐ |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |
|  | Tension d'entrée/sortie | Mono/Mono |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites |  |  |
|  | Boutons | Démarrage, test |  |  |
|  | Voyants | Batterie déchargée, charge, secteur, surtension |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 60320 C14 |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 60320 C13 |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 5 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heures maximum |  |  |
|  | Ports | Port série ou port USB |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |
|  | Accessoires | Un (01) câble C14 en français (type SHUKO) Deux (02) câbles C13 (pour connexion de l’unité centrale et l’écran) |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |

  - Onduleur Online double conversion

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur Online double conversion | Fourniture d’onduleur Online double conversion |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Tension de Sortie | Sinusoïdale |  |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 2000 VA / 1400 W au moins | Format Tour ☐ |  |  |
|  |  |  | Format Rack ☐ |  |  |
|  |  | 3000 VA / 2100 W au moins | Format Tour ☐ |  |  |
|  |  |  | Format Rack ☐ |  |  |
|  |  | 5000 VA /3500 W au moins | Format Tour ☐ |  |  |
|  |  |  | Format Rack ☐ |  |  |
|  |  | 6000 VA /4200 W au moins | Format Tour ☐ |  |  |
|  |  |  | Format Rack ☐ |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |  |
|  | Tension d'entrée/sortie | Mono/Mono |  |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites |  |  |  |
|  | Boutons | Démarrage, test |  |  |  |
|  | Voyants | Batterie déchargée, charge, secteur, surtension |  |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 320 C14 ou C20 |  |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 60320 C13 |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 7 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heures au maximum |  |  |  |
|  | Port | Série ou USB |  |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |  |
|  | Outils de management | Logiciels de gestion de la charge (Powerchute ou équivalent) |  |  |  |
|  | Carte de gestion | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |  |

  - Onduleur grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur de grande capacité | Fourniture d’onduleurs de grande Capacité |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Tension de sortie | Sinusoïdale |  |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8000 VA/6400 W au moins | Format Tour ☐ |  |  |
|  |  |  | Format Rack ☐ |  |  |
|  |  | 10000 VA/8000 W au moins | Format Tour ☐ |  |  |
|  |  |  | Format Rack ☐ |  |  |
|  |  | Supérieur à 10KVA | Capacité à préciser ☐ |  |  |
|  | Tension d'entrée /sortie | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | TRI/MONO ☐ |  |  |  |
|  |  | TRI/TRI ☐ |  |  |  |
|  |  | Mono/Mono ☐ |  |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites |  |  |  |
|  | Interfaces | RJ-45, USB |  |  |  |
|  | Outils de management | Logiciels de gestion de la charge (Powerchute ou équivalent) |  |  |  |
|  | Carte de gestion | Web/SNMP |  |  |  |
|  | Interrupteur d’arrêt d’urgence | Intégré |  |  |  |
|  | Boutons | Démarrage, test |  |  |  |
|  | Voyants | Batterie déchargée, en charge, secteur, surtension |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 7 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur) |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 3 heures au maximum |  |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |  |

# VIDEO PROJECTEURS

# Mini vidéo projecteur

| °N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mini vidéo projecteur | Fourniture de mini vidéo projecteur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Système de projection | DLP |  |  |
|  | Type de Zoom / Focus | Mise au point manuelle et zoom manuel x1.2 |  |  |
|  | Taille de l’écran | 30 à 120 pouces |  |  |
|  | Distance de projection | De 1 à 3 mètre (s) |  |  |
|  | Puissance lumineuse | 1400 lm au moins |  |  |
|  | Taux de contraste | 2000 :1 au moins |  |  |
|  | Résolution | 854 x 480 au moins |  |  |
|  | Nombre d’heures de la lampe | Basse luminosité : 3 000 heures au moins |  |  |
|  | Batterie à l’intérieur | 4200 mAh |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur secteur DC 5V 3A |  |  |
|  | Consommation d’énergie | 8 W - 25 W |  |  |
|  | Interfaces | HDMI, USB, Carte mémoire, Bluetooth, wifi |  |  |
|  | Nombre d'heures d’usage de la lampe | Maximum une heure (à vérifier à la réception) |  |  |
|  | Outil de présentation | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Pointeur laser intégré ; Modèles : R400, R700, R800 ou équivalent Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

# Vidéo projecteur moyenne capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidéo projecteur de moyenne capacité | Fourniture de vidéo projecteur moyenne capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Système de projection | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | DLP ☐ |  |  |
|  |  | LCD/LED ☐ |  |  |
|  |  | Laser ☐ |  |  |
|  | Type de Zoom / Focus | Mise au point manuelle et zoom manuel x1.2 |  |  |
|  | Taille de l'écran | De 30 à 300 pouces |  |  |
|  | Puissance lumineuse | 2000 lm au moins |  |  |
|  | Taux de contraste | 1000 :1 au moins |  |  |
|  | Résolution | 1024 x 768 au moins |  |  |
|  | Nombre d'heures de la lampe | Basse luminosité : 3 000 heures au moins |  |  |
|  | Type de lampe | Compris entre 200 et 300 W |  |  |
|  | Interfaces | 1 x HDMI, 1 x RCA, 1 x S-Vidéo, 1 x Vidéo composite, 1 x D-sub (RVB) mini-jack, 1 x D-sub 9 broches ou USB |  |  |
|  | Accessoires obligatoires | Télécommande, câble vidéo, câble d’alimentation, câble USB Housse de transport rembourée de qualité |  |  |
|  |  | Documentation ou prospectus du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus, manuel d'utilisation en français |  |  |
|  | Nombre d'heures d’usage de la lampe | Maximum une heure (à vérifier à la réception) |  |  |
|  | Outil de présentation | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Pointeur laser intégré ; Modèles : R400, R700, R800 ou équivalent Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

# Vidéo projecteur de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidéo projecteur de grande capacité | Fourniture de vidéo projecteur grande Capacité |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Système de projection | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | DLP ☐ |  |  |
|  |  | LCD/LED ☐ |  |  |
|  |  | Laser ☐ |  |  |
|  | Type de Zoom / Focus | Mise au point manuelle et zoom manuel x1.6 |  |  |
|  | Taille de l'écran | De 60 à 500 pouces |  |  |
|  | Puissance lumineuse | 10000 lm au moins |  |  |
|  | Taux de contraste | 2000000 :1 au moins |  |  |
|  | Résolution | 1920 x 1200 au moins |  |  |
|  | Nombre d'heures de la lampe | Basse luminosité : 15 000 heures au moins |  |  |
|  | Interfaces | VGA ou USB 2.0, USB type B ; Mini jack stéréo 3,5 mm ; HDMI |  |  |
|  | Accessoires obligatoires | Télécommande, câble vidéo, câble d’alimentation, câble USB Housse de transport rembourrée de qualité |  |  |
|  |  | Documentation ou prospectus du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus, manuel d'utilisation en français |  |  |
|  | Connectivité sans fil | Wifi intégré ou via adaptateur professionnel L’acquéreur fait son choix en cochant Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Nombre d'heures d’usage de la lampe | Maximum une heure (à vérifier à la réception) |  |  |
|  | Outil de présentation | Pointeur laser intégré ; Modèles : R400, R700, R800 ou équivalent L’acquéreur fait son choix en cochant Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

# TABLEAU DE PROJECTION

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tableau de Projection | Fourniture de tableau de projection |  |  |
|  | Marque | A préciser par le fournisseur |  |  |
|  | Modèle | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Avec trépieds de fixation ☐ |  |  |
|  |  | Mural ☐ |  |  |
|  |  | Mural motorisé ☐ |  |  |
|  | Dimensions | 1,5x1,8 mètres au moins |  |  |

# SUPPORT DU PROJECTEUR

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administratio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Support de Projection | Fourniture de support de projection |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | Charge | 10 kg au moins |  |  |
|  | Inclinaison | 30° au plus |  |  |
|  | Pivotant | 30°au plus |  |  |
|  | Rotation | 360° |  |  |
|  | Distance au mur | 507mm -747 mm |  |  |

# TABLEAU INTERACTIF

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tableau interactif | Fourniture d’un Tableau interactif |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Smartboard |  |  |  |
|  | Technologie | DVIT 4 caméras |  |  |  |
|  | Taille d’écran active et Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 77 pouces (4:3) ☐ |  |  |  |
|  |  | 87 pouces (16:10) ☐ |  |  |  |
|  | Mode d’interactivité | Doigt, stylet et effaceur |  |  |  |
|  | Utilisateurs simultanés | 4 |  |  |  |
|  | Plumier | Actif (boutons de couleur, clavier, clic droit et aide) |  |  |  |
|  | Surface | Résistante, optimisée pour la projection, facile à entretenir |  |  |  |
|  | Accessoires inclus | Deux stylets ergonomiques |  |  |  |
|  |  | Effaceur |  |  |  |
|  |  | Support mural |  |  |  |
|  | Montage avec Support de réglage en hauteur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |  |
|  | Logiciels fournis | Suite pédagogique SMART Learning Suite avec le logiciel SMART Notebook (4 installations), le créateur d’activité pédagogique SMART et le logiciel SMART amp |  |  |  |
|  | Accessoires optionnels | 2 stylets 1 brosse | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |

# SCANNERS

# Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur | Fourniture de scanners individuels à plat de petite capacité avec chargeur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution | 1200 x 1200 dpi au moins à 24 bits |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 15 ppm au moins (en mode texte) |  |  |
|  | Connexion au PC | Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (10, 11) ou version ultérieure, MacOs Monterey ou version ultérieure |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes, documentation en français |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |

# Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur | Fourniture de scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Résolution numérique | 1200x1200 dpi au moins à 24 bits |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 25 ppm au moins (en mode texte) |  |  |
|  | Interface de connexion au PC | - Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Ethernet ☐ WIFI ☐ |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (10, 11) ou version ultérieure, MacOs Monterey ou version ultérieure |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis) | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes à fournir, documentation en français |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui ☐ Non ☐ |  |  |

# Scanner individuel à plat de grande capacité

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat de grande capacité | Fourniture de scanner individuel à plat de grande capacité |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Résolution numérique | 600x600 dpi au moins à 24 bits |  |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 150 feuilles au moins en standard |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 90 ppm au moins (en mode texte) |  |  |  |
|  | Interface de connexion au PC | Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | Ethernet ☐ Wifi ☐ |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (10, 11) ou version ultérieure, MacOs Monterey ou version ultérieure |  |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes à fournir, documentation en français |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ Non ☐ |  |  |

# Scanner de production

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner de production | Fourniture de scanner de production |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Résolution numérique | 1200x1200 dpi au moins à 24 bits |  |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 300 feuilles au moins en standard |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4, A3. |  |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 100 ppm /200 ipm au moins |  |  |  |
|  | Interfaces | Via le port USB (câble de connexion USB livré), Ethernet |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (10, 11) ou version ultérieure ou MacOs Ventura ou version ultérieure |  |  |  |
|  | Logiciels et documentation fournis | Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes à fournir, documentation en français |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ Non ☐ |  |  |

# TABLETTES

# XI.1.	Tablette standard (Android)

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette standard (Android) | Fourniture de Tablette standard (Android) |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Standard |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 128 Go au moins (10 pouces au moins) ☐ |  |  |
|  |  | 256 Go au moins (10 pouces au moins) ☐ |  |  |
|  |  | 512 Go au moins (10 pouces au moins) ☐ |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 10 à 10,9 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 11 à 11,9 pouces ☐ |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces ☐ |  |  |
|  | Processeur | Octo Core 2.4 GHz au moins (10 pouces au moins) |  |  |
|  | RAM | 4 Go au moins |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Compatible 4G ou version ultérieure Wi-Fi intégré : 802.11a/b/g/n Wi-Fi direct Bluetooth 5.0 Synchronisation avec PC |  |  |
|  | Appareil photo | Caméra frontale de 2Mégapixels au moins Résolution de 8 Mégapixels au moins |  |  |
|  | Système d’exploitation | Android 12 ou version ultérieure |  |  |
|  | Audio et vidéo | Formats vidéo : 3GP, MP4 ; Résolution vidéo : Lecteur vidéo Full HD (1080p) ; Format audio : AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, 3GP, 3GA, MP4. |  |  |
|  | Batterie | 8 heures d’autonomie au moins en lecture vidéo (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
|  | Connectique | Prise jack 3.5 mm stéréo Lecteur carte Mémoire MicroSD Micro USB |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, Géomagnétique, Capteur de luminosité |  |  |
|  | Localisation | AGPS, GLONASS |  |  |
|  | Clavier | Obligatoire AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique |  |  |
|  | Autres accessoires | - Etui de protection et de transport - Câbles - Adaptateur micro USB/USB - Chargeur - Incassable |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

# XI.2.	Tablette professionnelle iOS

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI.2. | Tablette professionnelle iOS | Fourniture de Tablette professionnelle iOS |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 128 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | 512 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | 1 To au moins ☐ |  |  |  |
|  | Affichage | Écran Retina Écran panoramique Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2 380 x 1660 pixels au moins à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Écran laminé Revêtement antireflet Compatible avec l’Apple Pencil (2ᵉ génération) |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 11-11,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  |  | 12-12,9 pouces ☐ |  |  |  |
|  | Processeur | Puce Apple M1, CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 8 Go ☐ |  |  |  |
|  |  | 16 Go (pour un 1 To de stockage au moins) ☐ |  |  |  |
|  | Type de carte SIM supporté | Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM) eSIM intégrée |  |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 5.0 Compatible 4G |  |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo iSight 12 Mpx au moins, Mise au point automatique |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | iPadOS 15 ou version ultérieure |  |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s (grand-angle) Détection des visages Géo référencement des vidéos |  |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 28,65 Wh pour (11 pouces) et 40,88 Wh pour (12,9 pouces) (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
|  | Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |  |  |  |
|  | Capteurs | Face ID, Scanner LiDAR Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |  |
|  | Localisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon GPS/GNSSintégrés Réseaux céllulaires |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Autres accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB, incassable |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

# XI.3.	Tablette Windows

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette Windows | Fourniture de Tablette Windows |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 8 Go ☐ |  |  |
|  |  | 16 Go ☐ |  |  |
|  |  | 32 Go ☐ |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 128 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 256 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 512 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 1 To au moins ☐ |  |  |
|  | Technologie d’affichage | Écran pixelSense Résolution 2736 x 1824 (267 ppi) Format d’image: 3:2 Fonction tactile: multipoint à 10 points |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces (diagonale) ☐ |  |  |
|  |  | 13 à 13,9 pouces (diagonale) ☐ |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Intel Core i3 de 11 ieme generation bicœur à 1 GHz Turbo boosté à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence ☐ |  |  |
|  |  | Intel Core i5 de 11ieme génération quadricœur à 1 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 3.4 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) ☐ |  |  |
|  |  | Intel Core i7 quadricœur à 1.2 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 3.7 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence ☐ |  |  |
|  | SIM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Nano SIM ☐ |  |  |
|  |  | Nano SIM et eSIM (pour écran 13 pouces) ☐ |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 5.0 Compatible 3G, 4G ou version ultérieure |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx au moins (arrière), 5 Mpx au moins (avant) avec mise au point automatique |  |  |
|  | Système d’exploitation | Windows 11 professionnel au moins ou version ultérieure |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
|  | Autonomie | 12 heures d’autonomie au moins pour regarder des vidéos |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |
|  | Localisation | Wi‑Fi Microlocalisation GPS ou GLONASS assistés |  |  |
|  | Accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |
|  |  | Stylet et clavier |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB Incassable |  |  |
|  | Clavier externe AZERTY (surface pro signature cover) | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

# XI.4.	Tablette iPad Air

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette iPad Air | Fourniture de Tablette iPad Air |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins ☐ |  |  |  |
|  | Affichage | Écran Retina Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2360 x 1640pixels à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Écran laminé Revêtement antireflet |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | 10,9 pouces |  |  |  |
|  | Processeur | Puce Apple M1 CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, Neural Engine Apple |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go |  |  |  |
|  | Type de carte SIM supporté | Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM) Carte Apple SIM intégrée |  |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 5.0 Compatible 4G |  |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx au moins |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | IpadOS 15 au moins ou version ultérieure |  |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s Géo référencement des vidéos |  |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 28,6 Wh (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |
|  | Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |  |  |  |
|  | Apple Pencil (2e génération) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |
|  |  | A fournir | Oui ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Capteurs | Touch ID Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |  |
|  | Localisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon GPS / GNSS intégré Réseaux cellulaires |  |  |  |
|  | Autres accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB, incassable |  |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |  |

# XI.5.	Tablette iPad

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette iPad | Fourniture de Tablette iPad |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 64 Go au moins ☐ |  |  |
|  |  | 256 Go au moins ☐ |  |  |
|  | Affichage | Écran Retina Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2160 x 1620 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |  |  |
|  | Taille de l’écran | 10,2 pouces |  |  |
|  | Processeur | Puce A13 Bionic avec architecture 64 bits |  |  |
|  | Type de carte SIM supporté | Nano-SIM, eSIM |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 5.0 Compatible 4G |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx au moins |  |  |
|  | Système d’exploitation | iPadOS 15 ou version ultérieure |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s Détection des visages Géo référencement des vidéos |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
|  | Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |  |  |
|  | Capteurs | Touch ID Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |
|  | Localisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon GPS / GNSS intégré Réseaux cellulaires |  |  |
|  | Autres accessoires | Etui de protection et de transport |  |  |
|  |  | Câbles |  |  |
|  |  | Adaptateur secteur USB, incassable |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique |  |  |
|  | Url du fabricant | Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé |  |  |
|  | Autorisation du fabricant | L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres |  |  |

# ANTIVIRUS SERVEUR

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antivirus serveur | Fourniture de logiciel antivirus (licence et documentation) |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | Antivirus Internet Security dernière version |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Serveur |  |  |
|  | Nombre de licence | A préciser par l’acquéreur |  |  |

# DISQUE DUR EXTERNE

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disque dur externe | Fourniture de disque dur externe |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Type | Disque dur externe |  |  |
|  | Capacité | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Au moins 500 Go ☐ |  |  |
|  |  | Au moins 1To ☐ |  |  |
|  |  | Au moins 2 To ☐ |  |  |
|  |  | Au moins 4 To ☐ |  |  |
|  |  | Au moins 8 To ☐ |  |  |
|  | Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | SATA 2,5 pouces ☐ |  |  |
|  |  | SATA 3,5 pouces ☐ |  |  |
|  |  | SSD ☐ |  |  |
|  | Protection anti-choc | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Oui (pour les disques SATA) ☐ Non ☐ |  |  |
|  | Interface | Au moins USB 3.0 |  |  |
|  | Débit de transfert de l’interface | Au moins 3.0 Gbps |  |  |
|  | Autres caractéristiques | Témoin d’alimentation à LED |  |  |
|  | Système d’exploitation requis | Apple MacOS Monterey ou version ultérieure, Microsoft Windows 10 ou version ultérieure |  |  |
|  | Source d’alimentation | Bus USB ou alimentation 220 V |  |  |
|  | Accessoires | Chargeur 220 V (pour les SATA 3.5) ou câble USB |  |  |

# BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Commentaires du soumissionnaire | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fourniture ………. | Fourniture ………………………. |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Etc |  |  |  |

NB :

Il faut toujours se référer au service en charge du système d’information de la structure pour l’élaboration des spécifications techniques des équipements informatiques.

Le besoin spécifique prend en compte :

- Les équipements informatiques prévus dans le présent document dont les caractéristiques techniques sont différentes ;

- Les équipements informatiques non prévus dans le présent document.

Pour les besoins spécifiques, l’autorité contractante requiert l’autorisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

# DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les offres techniques sont présentées dans des documents reliés et faciles à exploiter. Les caractéristiques sont présentées conformément à l’ordre du cahier des charges.

Le matériel est livré, testé, équipé des dispositions matérielles correspondant au type de configuration demandée. Il est livré dans des emballages d'origine avec la documentation en français, les médias de configurations (pilotes) et autres éléments de base.

La garantie sur l’ensemble du matériel est d’un (01) an au moins en pièces et main d’œuvre et ce, à partir de la date de réception provisoire.

Les spécifications techniques sont modifiées chaque année s’il y a lieu, à compter de la date de signature de l’arrêté, sur proposition des services techniques compétents. Les propositions de modification sont ensuite soumises à l’avis de l’Autorité de régulation de la commande publique qui met en place un comité constitué d’acteurs du secteur privé et d’agents de l’administration publique pour examiner lesdites propositions. Après examen, les propositions sont transmises à l’autorité compétente pour signature.

TABLE DES MATIERES

P R E A L A B L E	2

I	MICRO-ORDINATEURS	3

I.1.	Micro-ordinateurs pour usage standard	3

I.2.	Micro-ordinateur pour informaticiens et assimilés	46

I.3.	Moniteur pour station d’accueil	97

I.4.	Station d’accueil	99

I.5.	Ensemble Clavier/souris pour station d’accueil	102

II	WEBCAM	104

III	CASQUE	105

III.1.	Casque audio USB	105

III.2.	Casque mini jack	106

IV	IMPRIMANTES	107

IV.1.	Imprimante Laser monochrome noir/blanc de petite capacite	107

IV.2.	Imprimante Laser monochrome noir/blanc de moyenne capacité	110

IV.3.	Imprimante Laser monochrome noir/blanc de grande capacité	113

IV.4.	Imprimante Laser couleur de petite capacité	116

IV.5.	Imprimante Laser couleur de moyenne capacité	119

IV.6.	Imprimante Laser couleur de grande capacité	122

IV.7.	Imprimante Jet d’encre	125

IV.8.	Imprimante multifonction monochrome	128

IV.9.	Imprimante matricielle de petite capacité	132

IV.10.	Imprimante matricielle de moyenne capacité	135

IV.11.	Imprimante matricielle de grande capacité	138

V	ONDULEURS	140

V.1.	Onduleur Line interactive	140

V.2.	Onduleur monoposte Online	142

V.3.	Onduleur Online double conversion	144

V.4.	Onduleur grande capacité	146

VI.	VIDEO PROJECTEURS	148

VI.1.1.	Mini vidéo projecteur	148

VI.2.	Vidéo projecteur moyenne capacité	150

VI.3.	Vidéo projecteur de grande capacité	153

VII.	TABLEAU DE PROJECTION	156

VIII.	SUPPORT DU PROJECTEUR	157

IX.	TABLEAU INTERACTIF	158

X.	SCANNERS	160

X.1.	Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur	160

X.2.	Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur	162

X.3.	Scanner individuel à plat de grande capacité	163

X.4.	Scanner de production	164

XI.	TABLETTES	165

XI.1.	Tablette standard (Android)	165

XI.2.	Tablette professionnelle iOS	169

XI.3.	Tablette Windows	174

XI.4.	Tablette iPad Air	179

XI.5.	Tablette iPad	182

XII.	ANTIVIRUS SERVEUR	185

XIII.	DISQUE DUR EXTERNE	186

XIV.	BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES	188

XV.	DISPOSITIONS PARTICULIERES	189