ANNEXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD

DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

P R E A L A B L E

Tout candidat à un marché public d’équipements informatiques est tenu de fournir l’agrément technique adéquat en matière informatique. Il est tenu de faire la preuve de sa capacité à assurer le service après vente. A cet effet, les autorités contractantes requièrent dans les dossiers techniques d’acquisition des équipements informatiques, un personnel clé.

L’autorisation du fabriquant est requis pour tout marché public d’équipements informatiques lorsque le montant prévisionnel atteint le seuil de l’appel d’offres.

Toute offre est accompagnée d’une documentation ou prospectus du constructeur sur le matériel en support numérique ou papier et de l’adresse du site Internet attestant la conformité des caractéristiques proposées.

S o m m a i r e

I.	MICRO-ORDINATEURS	6

I.1. MICRO-ORDINATEURS POUR USAGE STANDARD	6

I.2.	MICRO ORDINATEUR POUR INFORMATICIENS ET ASSIMILES	30

II.	IMPRIMANTES	45

III.	ONDULEURS	66

IV.	VIDEO-PROJECTEUR	74

V.	TABLEAU DE PROJECTION	76

VI.	SCANNERS	77

VII.	TABLETTES	82

VIII.	ANTIVIRUS	91

IX.	BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES	92

X.	DISPOSITIONS PARTICULIERES	93

- MICRO-ORDINATEURS

# I.1. MICRO-ORDINATEURS POUR USAGE STANDARD

L’usage standard s’entend de l’utilisation courante de l’ordinateur à travers les logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), les applications métiers (CID, SIGASPE…) et Internet.

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatible PS/PC 100% |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |  |
|  | Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Micro tour ou Mini tour |  |  |  |  |
|  |  | Desktop |  |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 3 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 2.6 GHz turbo boosté à 3 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 3 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). Ce minima de 3 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 2.6 GHz turbo boosté à 3 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  | RAM | 4 Go au moins de mémoire extensibles à 8 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | SATA de 500 Go au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) |  |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran couleur plat TFT ou LED de 18,5 pouces au moins |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Carte son et hauts-parleurs intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port clavier, 1 port souris , 1 port vidéo VGA ou DVI ou HDMI, 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 libres |  |  |  |  |
|  | Prises externes optionnelles | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 1 lecteur de carte mémoire Oui Non |  |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX |  |  |  |  |
|  | Lecteur / graveur DVD | SATA graveur DVD±RW double couche |  |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) avec le pavé numérique |  |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette filaire compatible Microsoft |  |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |  |
|  | Alimentation | Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50 Hz avec Câble d’alimentation de type français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier |  |  |  |  |
|  | Unité centrale, écran, clavier et souris | De même marque |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique) Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception), |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques Logiciels Bureautiques | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2016 avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard | Fourniture de micro-ordinateur de bureau All in One |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | ALL IN ONE (TOUT EN UN) |  |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2.6 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2.6 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 2.4 GHz turbo boosté à 2.6 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2.4 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2.4 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 2.2 GHz turbo boosté à 2.4 GHz est non conforme |  |  |  |  |
|  | RAM | 4 Go au moins de mémoire extensibles à 8 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | SATA de 500 Go au moins à 3 Gb/s (5400 tours / min au moins) |  |  |  |  |
|  | Affichage | Écran Full HD Rétroéclairage LED Résolution : 1920 x 1080 au moins |  |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix |  |  |  |  |
|  |  | Écran Tactile Oui Non |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 21 à 23,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 24 à 26,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 27 à 32,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 33 à 36 pouces |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Hauts-parleurs et microphones intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port Ethernet RJ-45;1 Prise microphone externe;1 Prise casque (stereo);1 Lecteur de cartes mémoires ;4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 ; 1 port HDMI;Webcam HD (1280x800 avec microphone intégré) |  |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |  |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau sans fil | Wi-Fi 802.11b/g/n au moins |  |  |  |  |
|  | Lecteur / graveur DVD | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Graveur DVD±RW double couche intégré |  |  |  |  |
|  |  | Sans Graveur DVD±RW |  |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) avec le pavé numérique |  |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |  |
|  |  | Clavier sans fil |  |  |  |  |
|  |  | Clavier filaire |  |  |  |  |
|  | Souris | L’acquéreur fait son choix en cochant le modèle souhaité |  |  |  |  |
|  |  | souris sans fil |  |  |  |  |
|  |  | Souris filaire |  |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe avec tension d’entrée de 220 V (+/- 10%) à 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation d’origine de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière pour l’ordinateur et le clavier | A fournir |  |  |  |  |
|  | Ordinateur, clavier et souris | De même marque |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception), |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2016 avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception) |  |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable pour usage standart | Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100% |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | professionel |  |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2.2 GHz au moins (ou équivalent au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2,2GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 1,7 GHz turbo boosté à 2,2 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2,2 GHz au moins intégrant la technologie Intel Turbo Boost ou équivalent (Au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2,2 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 1,7 GHz turbo boosté à 2,2 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  | RAM | 4 Go au moins de mémoire extensibles à 8 Go au moins sur la carte mère |  |  |  |  |
|  | Disque dur | SATA de 500 Go au moins à (5400 tours / min au moins) |  |  |  |  |
|  | Affichage : Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 10 pouces à 10,9 |  |  |  |  |
|  |  | 11 pouces à 11.9 |  |  |  |  |
|  |  | 12 pouces à 12.9 |  |  |  |  |
|  |  | 13 pouces à 13.9 |  |  |  |  |
|  |  | 14 pouces à 14.9 |  |  |  |  |
|  |  | 15 pouces à 15.9 |  |  |  |  |
|  |  | 17 pouces à 17.9 |  |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré (Technologie multi-touch) |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimum) | 1 port vidéo pour écran, port RJ-45 (carte d’interface réseau Ethernet intégrée 10/100/1000 base TX), 03 ports USB 2.0 ou USB 3.0, lecteur de carte mémoire 3-en-1 |  |  |  |  |
|  | Communication sans fil | ###### Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |  |  |  |  |
|  | Lecteur optique | ###### L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | SATA graveur DVD±RW double couche intégré Oui Non |  |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette externe compatible Microsoft |  |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Adaptateur externe universel, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie de 5 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Housse de transport | Original rembourrée (préciser la référence et fournir le prospectus) |  |  |  |  |
|  | Systéme d’exploitation (licence authentique) Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer au DSI du Ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception), |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer au DSI du Ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2016 avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception) par le prestataire |  |  |  |  |
|  | Logiciels Antivirus avec licence | Logiciels Antivirus avec Internet Security dernière version |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) détachable compatibles PS/PC 100% |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Professionel |  |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2.5 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 2.1 GHz turbo boosté à 2.5 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2.2 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2.2 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 1.7 GHz turbo boosté à 2.2 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  | RAM | 4 Go au moins de mémoire extensibles à 8 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | 128 GO SSD au moins |  |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 10 à 10,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 11 à 11.9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 12 à 12.9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 13 à 14 pouces |  |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam HD avec micro numérique, Combo casque / micro stéréo intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimales) | 02 ports USB2.0 ou USB 3.0, Sortie HDMI ou mini display port Lecteur de carte mémoire |  |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette externe compatible Microsoft |  |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe universel, 100-240 V à 50-60 Hz |  |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante et magnétomètre |  |  |  |  |
|  | Housse de transport et de protection contre la poussière | Housse rembourrée de qualité (préciser la référence et fournir le prospectus) |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique) Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se référer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes, possibilité de réaffecter la partition de récupération) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception), |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se référer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2016 avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard | Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) non détachable compatibles PS/PC 100% |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Professionel |  |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2.5 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 2.1 GHz turbo boosté à 2.5 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2.7 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) Ce minima de 2.7 GHz ne tient pas compte de la technologie Intel Turbo Boost (par exemple 2.2 GHz turbo boosté à 2.7 GHz est non conforme) |  |  |  |  |
|  | RAM | 8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | 256 Go SSD au moins ou 500 Go SATA au moins |  |  |  |  |
|  | Affichage : | Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 10 à 10,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 11 à 11.9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 12 à 12.9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 13 à 14 pouces |  |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam HD avec micro numérique, Combo casque , micro stéréo intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimales) | 02 ports USB2.0 ou USB 3.0, Sortie HDMI ou mini display port Lecteur de carte mémoire |  |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau filaire | Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45 |  |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette externe compatible Microsoft |  |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |  |
|  | Alimentation | Adaptateur externe universel, 100-240 V (+/- 10%) à 50-60Hz |  |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante et magnétomètre |  |  |  |  |
|  |  | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Oui Non |  |  |  |  |
|  | Housse de transport et de protection contre la poussière | Housse rembourrée de qualité (préciser la référence et fournir le prospectus) |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation (licence authentique) Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se référer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes, possibilité de réaffecter la partition de récupération) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se référer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2016 avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception) |  |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | Logiciel Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique |  |  |  |  |

# I.2.	MICRO ORDINATEUR POUR INFORMATICIENS ET ASSIMILES

L’usage  pour informaticiens et assimilés s’entend de l’utilisation de l’ordinateur pour le développement des applications, l’administration des réseaux et serveurs, l’exploitation des systèmes d’information géographique (SIG) et des systèmes de modélisation et multimédia.

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur de bureau de grande capacité | Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatibles PS/PC 100% |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | type | Professionel |  |  |  |  |
|  | Format | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Micro tour ou Mini tour |  |  |  |  |
|  |  | Desktop |  |  |  |  |
|  | Processeur | Intel Core i7 à 3.1 GHz au moins jusqu’à 4 GHz au moins avec technologie Turbo Boost ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence) 8 Mo de mémoire cache |  |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 16 Go au moins de mémoire extensibles à 32 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins de mémoire extensibles à 64 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) et SSD de 128Go 256 Go 512Go |  |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à 3 Gb/s (7200 tours / min) uniquement |  |  |  |  |
|  | Carte graphique | 2 Go au moins de mémoire graphique dédié |  |  |  |  |
|  | Affichage | Ecran couleur plat TFT ou LED |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 18,5 à 21,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 22 à 26,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 27 à 27,9 pouces |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Carte son et hauts-parleurs intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes (minimales) | 1 port clavier, 1 port souris, 1 port vidéo VGA ou DVI ou HDMI, 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 libres, |  |  |  |  |
|  | Prises externes optionnelles | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 1 lecteur de carte mémoire intégré oui non |  |  |  |  |
|  | Cartes d’interface réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX |  |  |  |  |
|  | Lecteur / graveur DVD | SATA graveur DVD±RW double couche |  |  |  |  |
|  | Clavier | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique |  |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette compatible Microsoft |  |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |  |
|  | Alimentation | Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50-60 Hz |  |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier |  |  |  |  |
|  | Unité centrale, écran, clavier et souris | De même marque |  |  |  |  |
|  | Systéme d’exploitation (licence authentique) Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes, possibilité de réaffecter la partition de récupération) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception), |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2016 avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception) |  |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | Logiciels Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-ordinateur portable de grande capacité | Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100% |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |  |
|  | Processeur | Intel Core i7 à 2,5 GHz au moins jusqu’à 3,4 au moins avec la technologie turbo boost ou équivalent ( Au soumissionnaire de prouver l’équivalence) 6 Mo de mémoire cache |  |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 16 Go au moins de mémoire extensibles à 32Go |  |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins de mémoire extensibles à 64 Go |  |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | SATA de 500 Go au moins à (5400 tours / min) |  |  |  |  |
|  |  | SATA de 1 To au moins à (5400 tours / min) |  |  |  |  |
|  |  | Avec SSD de 256 Go |  |  |  |  |
|  |  | Avec SSD de 512 Go |  |  |  |  |
|  | Affichage: | Ecran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 14 à 14.9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 15 à 15.9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 17 à 17.9 pouces |  |  |  |  |
|  | Système de pointage | Touchpad intégré (Technologie multi-touch) pavé tactile capteur d’image avec bouton marche/arrêt, défilement bidirectionnel, fonction geste |  |  |  |  |
|  | Kit multimédia | Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés |  |  |  |  |
|  | Prises externes intégrées (minimum) | 1 port vidéo pour écran, port RJ-45 (carte d’interface réseau Ethernet intégrée 10/100/1000 base TX), 01 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0 pour chargement, 1 port HDMI 1.4, 1 port Thunderbolt 3 au moins, lecteur de carte mémoire |  |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n au moins Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |  |
|  | Mobile large bande HSPA | ###### L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | ###### OUI NON |  |  |  |  |
|  | Lecteur optique | SATA graveur DVD±RW double couche intégré ou externe |  |  |  |  |
|  | Clavier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique |  |  |  |  |
|  |  | AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique |  |  |  |  |
|  | Souris | Optique à molette externe compatible Microsoft |  |  |  |  |
|  | Tapis de souris | A fournir |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Adaptateur externe , 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Batterie | Autonomie de 7 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Housse de transport | Housse rembourrée de qualité (préciser la référence et fournir le propectus) |  |  |  |  |
|  | Systéme d’exploitation (licence authentique) Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences) | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10 professionnel ou version ultérieure pré installé avec sticker de la licence authentique (partition de récupération, possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la partition de récupération,) (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception), |  |  |  |  |
|  | Logiciels Bureautiques | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | L’autorité contractante doit se referer à la Direction des Services Informatiques du ministère de tutelle ou au ministère en charge des TIC pour l’acquisition et l’installation. L’installation est à la charge du prestataire |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et installation de Ms office 2016 avec licence authentique (fournir les documents d’authenticité de la licence à la reception) |  |  |  |  |
|  | Protection Antivirus | Logiciels Antivirus Internet Security dernière version avec licence authentique |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées en remplacement | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur portable macintosh | Fourniture de Micro ordinateur portable macintosh |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Modèle | ### Mac Book Pro ou équivalent |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | Intel Core i5 quadricœur à 2 GHz au moins |  |  |
|  |  | Intel Core i7 quadricœur à 2,5 GHz au moins |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 8 Go au moins extensible à 16 Go |  |  |
|  |  | 16 Go au moins de mémoire |  |  |
|  | Capacité de stockage | SATA ou SSD de 500 GO au moins |  |  |
|  | Affichage | Full HD (1366 x 768) au moins |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |
|  |  | 13 à 13,99 pouces |  |  |
|  |  | 15 à 15,99 pouces |  |  |
|  | Prises externes | Port Ethernet Gigabit, Mini DisplayPort, 3 ports USB 3.0, emplacement ExpressCard / 34, port FireWire 800, entrée et sortie ligne audio, fente pour câble antivol, Lecteur de carte SDXC |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 4.0 au moins |  |  |
|  | Lecteur | Super Drive 8x ( en standard ou livré avec adaptateur pour Mac) |  |  |
| - 6 | Clavier | Etendu rétroéclairé |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse compatible Apple |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |
| - 6 | Batterie | Lithium polymère intégrée de 95 Wh avec une autonomie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |
| - 6 | Accessoires dans le coffret | Adaptateur secteur MagSafe de 85 W, prise secteur et cordon d’alimentation, chiffon de nettoyage de l’écran, documentation |  |  |
| - 6 | Autres accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, Adaptateur Thunderbolt vers FireWire, Adaptateur Thunderbolt vers Ethernet Gigabit |  |  |
|  | Système d’exploitation | ### Mac OS X 10.12 ou version ultérieure |  |  |
| - 6 | Logiciel Fournis (CD ou DVD et licences) | Office pour Mac (dernière version), QuarkXpress (dernière vervion) pour Mac, VMware Fusion dernière version |  |  |
| - 6 | Housse de transport | Housse rembourrée de bonne qualité (préciser la référence et fournir le propectus) |  |  |
| - 6 | Protection Antivirus | Antivirus Internet Security dernière version compatible MacOs avec licence authentique |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro ordinateur macintosh all-in-one | Micro ordinateur macintosh all-in-one |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Processeur | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i3 à 2 Ghz au moins Ce minima de 2 GHz ne tient pas compte de la technologie turbo boost (par exemple 1.8 GHz turbo boosté à 2 GHz n’est pas conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i5 à 2 GHz au moins Ce minima de 2 GHz ne tient pas compte de la technologie turbo boost (par exemple 1.8 GHz turbo boosté à 2 GHz n’est pas conforme) |  |  |  |  |
|  |  | Intel Core i7 à 2 GHz au moins Ce minima de 2 GHz ne tient pas compte de la technologie turbo boost (par exemple 1.8 GHz turbo boosté à 2 GHz n’est pas conforme) |  |  |  |  |
|  | RAM | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 8 Go extensible à 16 Go |  |  |  |  |
|  |  | 16 Go de mémoire DDR3L à 1 600 MHz intégrée |  |  |  |  |
|  | Capacité de stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | SSD ou SATA 500 Go |  |  |  |  |
|  |  | SSD ou SATA 1 To |  |  |  |  |
|  | Affichage | Full HD |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquéreur fait son choix en cochant cochant |  |  |  |  |
|  |  | 21 à 21,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 23 à 23,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 27 à 27,9 pouces |  |  |  |  |
|  | Prises externes | Port Ethernet Gigabit, Mini DisplayPort, 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0, entrée et sortie ligne audio, Lecteur de carte SDXC, USB-C |  |  |  |  |
|  | Communication sans fil | Wi-Fi 802.11n/ac et Bluetooth 4.0 au moins |  |  |  |  |
|  | Lecteur | SuperDrive 8x ( en standard ou livré avec adaptateur) |  |  |  |  |
| - 6 | Clavier | Clavier AZERTY avec pavé numérique |  |  |  |  |
| - 6 | Souris | Magic mouse 2 compatible Apple |  |  |  |  |
| - 6 | Trackpad | Multi-Touch |  |  |  |  |
| - 6 6 | Accessoires | Adaptateur pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, Adaptateur Thunderbolt vers FireWire, Adaptateur Thunderbolt vers Ethernet Gigabit |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | Mac OS X 10.12 ou version ultérieure |  |  |  |  |
| - 6 | Logiciel Fournis (CD ou DVD et licences) | Office pour Mac (dernière version), QuarkXpress (dernière vervion) pour Mac, VMware Fusion dernière version |  |  |  |  |
| - 6 | Housse de protection | Antistatique |  |  |  |  |
| - 6 | Protection Antivirus | Logiciel antivirus Internet Security dernière version compatible avec licence authentique |  |  |  |  |

- IMPRIMANTES

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de petite capacité | Fourniture d’imprimante de bureau monochrome de petite capacité |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Laser |  |  |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 14 pages par minute au moins |  |  |  |  |
|  | Impression recto verso | Manuel |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | 150 feuilles papier A4, 1 bac d’alimentation prioritaire au moins |  |  |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégré 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins(fournir la référence et le prospectus), deux cartouches d’encre livrée dont une installée, Housse de protection contre la poussière |  |  |  |  |

NB : L’option réseau est obtenue en cochant l’une des options suivantes:

|  | Interfaces réseaux | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante de bureau monochrome de moyenne capacité |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 30 pages par minute au moins |  |  |  |  |
|  | Impression recto verso automatique | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | OUI NON |  |  |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 400 MHz au moins |  |  |  |  |
|  | Mémoire (standard) | 64 Mo au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | bac en standard d’une capacité de 300 feuilles au moins (bac de feuilles papier A4 ou A5 enveloppes au moins) |  |  |  |  |
|  |  | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 1 bac |  |  |  |  |
|  |  | Double bac (1 bac universel et 1 bac d'alimentation de feuilles papier A4) |  |  |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégré 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, deux cartouches d’encre livrées dont une installée, housse de protection contre la poussière une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus) |  |  |  |  |

|  | Interfaces réseaux | Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) |  |  |  |  |

NB : L’option réseau est obtenue en cochant l’une des options suivantes :

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.3. | Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de grande capacité | Fourniture d’imprimante de bureau monochrome de grande capacité |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution d’impression | 1200 x1200 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 50 pages par minute au moins |  |  |  |  |
|  | Impression recto verso | automatique en standard |  |  |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 540 MHz au moins |  |  |  |  |
|  | Mémoire | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 128 Mo 512 Mo au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | Double bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins(A4) |  |  |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0, Ethernet 10/100 Base-TX/ |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégré 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, deux (02) cartouches d’encre livrées dont une installée, housse de protection contre la poussière une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournirla référence et le prospectus) |  |  |  |  |

NB : L’option réseau est obtenue en cochant l’une des options suivantes:

|  | Interfaces réseaux | Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur de petite capacité | Fourniture d’imprimante Laser couleur de petite capacité |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 8 pages par minute au moins en couleur, 12 pages par minute au moins en noir/blanc |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | 1 bac d’alimentation en standart d’une capacité de 250 feuilles papier A4 au moins |  |  |  |  |
|  | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8 10 ou version ultérieure) linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins, deux cartouches d’encre livrées dont une installée, Housse de protection contre la poussière |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur moyenne capacité | Fourniture d’imprimante Laser Couleur |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution d’impression | 600 x600 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 20 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc |  |  |  |  |
|  | Impression recto verso automatique | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | OUI NON |  |  |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 500 MHz au moins |  |  |  |  |
|  | Mémoire(standard.) | 128 Mo au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | Un bac en standard d’une capacité de 250 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Interface réseau | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |  |  |
|  |  | WiFi |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7, 8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins, deux cartouches d’encre livrées dont une installée, housse de protection contre la poussière |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Laser couleur grande capacité | Fourniture d’imprimante Laser Couleur |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution d’impression | 1200 x1200 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression | 40 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc |  |  |  |  |
|  | Impression recto verso automatique | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | OUI NON |  |  |  |  |
|  | Fréquence de processeur | 500 MHz au moins |  |  |  |  |
|  | Mémoire(standard.) | 128 Mo au moins |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | Un bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  | Type de support: | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes |  |  |  |  |
|  | Interfaces | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Interface réseau | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Ethernet 10/100 Base-TX |  |  |  |  |
|  |  | WiFi |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows ( 7, 8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins, deux cartouches d’encre livrées dont une installée, housse de protection contre la poussière |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante Jet d’encre | Fourniture d’imprimante jet d’encre |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression noire (brouillon,A4) | 30 pages par minute au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | 30 pages par minute au moins |  |  |  |  |
|  | Qualité d’impression noire (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Qualité d’impression couleur (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Gestion du papier standard / en entrée | Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  | Gestion du papier standard / sortie | Un receptacle de 150 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  | Impression recto verso automatique | OUI NON |  |  |  |  |
|  | Interface | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Interface réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | OUI NON |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins, deux cartouches d’encre livrées dont une installée, housse de protection contre la poussière |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante multifonction monochrome | Fourniture d’imprimante multifonction monochrome |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Technologie d’impression | Laser |  |  |  |  |
|  | Vitesse d’impression (brouillon,A4) | 18 pages par minute au moins |  |  |  |  |
|  | Qualité d’impression (optimale) | 600x600 ppp au moins |  |  |  |  |
|  | Gestion du papier standard / en entrée | Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  | Gestion du papier standard / sortie | Un receptacle de 100 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  | Interface | USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Ethernet |  |  |  |  |
|  |  | WIFI |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | CD des drivers et des documentations de l’appareil |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins, deux cartouches d’encre livrées dont une installée, housse de protection contre la poussière |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de petite capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de petite capacité |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |  |  |
|  | Interface | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  |  | Parallèle bidirectionnelle |  |  |  |  |
|  | Alimentation du papier | En direct et par dessous |  |  |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+5 |  |  |  |  |
|  | Nombre d’aiguilles/nombre de colonnes | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 9/38 |  |  |  |  |
|  |  | 24/80 |  |  |  |  |
|  |  | 24/136 |  |  |  |  |
|  | Vitesse | 300 cps au moins en mode draft |  |  |  |  |
|  | Format papier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | A3 |  |  |  |  |
|  |  | A4 |  |  |  |  |
|  |  | Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Bac à feuille d’une capacité de 100 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  |  | Mode listing |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Un (01)Câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur, deux rubans d’encre livrés dont un installé, housse de protection contre la poussière, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |  |  |
|  | CD et documentation | Drivers et manuel d’utilisation en francais |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de moyenne capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de moyenne capacité |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |  |  |
|  | Interfaces | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Parallèle bidirectionnelle |  |  |  |  |
|  |  | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  | Alimentation du papier | En direct et par dessous |  |  |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+5 |  |  |  |  |
|  | Nombre d’aiguilles | 9 au moins |  |  |  |  |
|  | Nombre de colonnes | 136 au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse | 300 cps au moins en mode draft |  |  |  |  |
|  | Format papier | A3, ou A4, Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | Capacité papier | Bac à feuille d’une capacité de 100 feuilles au moins |  |  |  |  |
|  | Accessoires | Un (01)câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur, housse de protection contre la poussière, deux (02) rubans d’encre livrés dont un (01) préinstallé, une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins |  |  |  |  |
|  | CD et documentation | Drivers et manuel d’utilisation en francais |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimante matricielle de grande capacité | Fourniture d’imprimante matricielle de grande capacité |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Matriciel |  |  |  |  |
|  | Interfaces | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Parallèle bidirectionnelle |  |  |  |  |
|  |  | Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0 |  |  |  |  |
|  |  | Port ethernet |  |  |  |  |
|  | Alimentation du papier | En mode listing |  |  |  |  |
|  | Epaisseur papier | 1+6 |  |  |  |  |
|  | Nombre de colonnes | 136 au moins |  |  |  |  |
|  | Vitesse | 2000 lignes par minute au moins en mode draft |  |  |  |  |
|  | Format papier | Listing (largeur 76 à 420 mm) |  |  |  |  |
|  | Compatibilité logicielle | Microsoft Windows (7,8,10 ou version ultérieure), Linux, Apple MacOs |  |  |  |  |
|  | Alimentation électrique | Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO |  |  |  |  |
|  | CD et documentation | Drivers et manuel d’utilisation en francais |  |  |  |  |

- ONDULEURS

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1. | Onduleur line interactive | Fourniture d’onduleurs line Interactive |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Technologie | Line interactive |  |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 600 VA / 390 W au moins |  |  |  |  |
|  |  | 1000 VA/660 W au moins |  |  |  |  |
|  | Protection contre | les surtensions, baisse de tension, parasites |  |  |  |  |
|  | Boutons | démarrage, test |  |  |  |  |
|  | LED (voyants) | batterie déchargée, en charge, secteur, surtension |  |  |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 320 EN 60320 C14 |  |  |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 2 prises IEC 320 EN 60320 C13 |  |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 5 min en pleine charge |  |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heure(s) au maximum |  |  |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA | Fourniture d’onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Tension de Sortie | Sinusoïdale |  |  |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Au moins 1000 VA / (700 W au moins) |  |  |  |  |
|  |  | Au moins 1500 VA /(900 W au moins) |  |  |  |  |
|  | Format | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Tour Rack |  |  |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |  |  |
|  | Tension d'entrée/sortie | Mono/Mono |  |  |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, parasites |  |  |  |  |
|  | Bouton | démarrage, test |  |  |  |  |
|  | LED (voyants) | batterie déchargée, charge, secteur, surtension |  |  |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 320 C14 |  |  |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 320 C13 |  |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 7 min en pleine charge |  |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heure(s) maximum |  |  |  |  |
|  | Ports | Port série et/ou USB |  |  |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  |  | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur Online double conversion | Fourniture d’onduleurs monopostes |  |  |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension de Sortie | Sinusoïdale |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 VA / 1400 W au moins | Format Tour |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 VA / 2100 W au moins | Format Tour |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 VA /3500 W au moins | Format Tour |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |  |  |  |
|  |  | 6000 VA /4200 W au moins | Format Tour |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |  |  |  |
|  | tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension d'entrée/sortie | Mono/Mono |  |  |  |  |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, parasites |  |  |  |  |  |  |
|  | Boutons | démarrage, test |  |  |  |  |  |  |
|  | LED (voyants) | batterie déchargée, charge, secteur, surtension |  |  |  |  |  |  |
|  | Prises d’entrée | 1 prise IEC 320 C14 ou C20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prises de sorties | Au moins 4 prises IEC 320 C13 ou C19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 7 min en pleine charge |  |  |  |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 5 heure(s)au maximum |  |  |  |  |  |  |
|  | Port | série et/ou USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |  |  |  |  |  |  |
|  | Outils de management | Logiciels de gestion de la charge (Powerchute ou équivalent) |  |  |  |  |  |  |
|  | Approbation (une de ces normes au moins) | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration |  |  | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onduleur de grande Capacité | Fourniture d’onduleurs de grande Capacité |  |  |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension de Sortie Sortie | Sinusoïdale |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologie | Online double conversion |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacité | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8000 VA / 6400 W au moins | Format Tour |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |  |  |  |
|  |  | 10000 VA / 8000 W au moins | Format Tour |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Format Rack |  |  |  |  |  |
|  |  | Supérieur à 10KVA | Capacité à préciser |  |  |  |  |  |
|  | Tension d'entrée /sortie | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TRI/MONO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TRI/TRI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mono/Mono |  |  |  |  |  |  |
|  | Tolérance aux pannes | By-pass automatique |  |  |  |  |  |  |
|  | Protection | Contre les surtensions, baisse de tension, parasites |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfaces | RJ-45,USB, DB-9 ou RS-232 |  |  |  |  |  |  |
|  | Carte de gestion | Web/SNMP |  |  |  |  |  |  |
|  | Interrupteur d’arret d’urgence | intégré |  |  |  |  |  |  |
|  | Boutons | démarrage, test |  |  |  |  |  |  |
|  | LED (voyants) | batterie déchargée, en charge, secteur, surtension |  |  |  |  |  |  |
|  | Autonomie | Au moins 7 min en pleine charge |  |  |  |  |  |  |
|  | Temps de recharge | 3 heure(s) au maximum |  |  |  |  |  |  |
|  | Approbation (une de ces norme au moins) | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |  |  |  |  |  |  |

- VIDEO-PROJECTEUR

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Vidéo projecteur | Fourniture de vidéo projecteur |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Système de projection 5 | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | DLP |  |  |  |  |
|  |  | LCD |  |  |  |  |
|  | Type de Zoom / Focus | Mise au point manuelle et zoom manuel x1.2 |  |  |  |  |
|  | Taille de l'écran | De 30 à 300 pouces |  |  |  |  |
|  | Puissance lumineuse | 2000 lm au moins |  |  |  |  |
|  | Taux de contraste | 1000 :1 au moins |  |  |  |  |
|  | Résolution | 1024 x 768 au moins |  |  |  |  |
|  | Nombre d'heures de la lampe | Basse luminosité : 3 000 heures au moins |  |  |  |  |
|  | Type de lampe | Compris entre 200 et 300 W |  |  |  |  |
|  | Interfaces | Entrée vidéo 1 x HDMI, 1 x RCA , 1 x S-Vidéo, 1 x Vidéo composite Entrée ordinateur 1 x HDMI, 1 x D-sub 15 broches (RVB) Entrée contrôle 1 x 3,5 mm mini-jack, 1 x D-sub 9 broches ou USB |  |  |  |  |
|  | Accessoires obligatoires | Télécommande, câble vidéo, câble d’alimentation, câble USB Housse de transport rembourée |  |  |  |  |
|  |  | Outils de présentation : arrêt sur image, agrandissement, minuterie, pointeur laser, etc. |  |  |  |  |
|  |  | Documentation ou prospectus du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus, manuel d'utilisation en français |  |  |  |  |

- TABLEAU DE PROJECTION

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1. | Tableau de Projection | Fourniture de tableau de projection |  |  |  |  |
|  | Dimension | L’acquéreur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 1,5x1,8 mètres au moins avec trépieds de fixation |  |  |  |  |
|  |  | 1,5x1,8 mètres au moins mural |  |  |  |  |

- SCANNERS

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat | Fourniture de scanners individuels à plat |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution | 2400 x 2400 dpi au moins à 48 bits |  |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |  |  |
|  | Connexion au PC | Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (7, 8,10)ou version ultérieure, PnP ou drivers à fournir |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | Numérisation, traitement d’image, OCR |  |  |  |  |
|  | Documentation de l’appareil | En français sur papier ou support électronique |  |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Antistatique |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner individuel à plat | Fourniture de scanners couleurs individuels à plat |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution optique | 600 x 600 dpi au moins à 48 bits |  |  |  |  |
|  | Résolution numérique | 1200x1200 dpi au moins |  |  |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard |  |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 12 ppm au moins (en mode texte) |  |  |  |  |
|  | Interface de connexion au PC | Via le port USB (câble de connexion USB livré) |  |  |  |  |
|  | Interfaces réseaux | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Ethernet WIFI |  |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (7, 8,10)ou version ultérieure, PnP ou drivers à fournir |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | Numérisation, traitement d’image, OCR |  |  |  |  |
|  | Documentation de l’appareil | En français sur papier ou support électronique |  |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Antistatique |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scanner réseau | Fourniture de scanners couleurs réseau |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Résolution optique | 600 x 600 dpi au moins à 48 bits |  |  |  |  |
|  | Résolution numérique | 1200x1200 dpi au moins |  |  |  |  |
|  | Chargeur de documents | Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard |  |  |  |  |
|  | Taille du support à numériser | Format A4 |  |  |  |  |
|  | Vitesse de numérisation | 30 ppm/60 ipm |  |  |  |  |
|  | interfaces | Via le port USB (câble de connexion USB livré), Ethernet |  |  |  |  |
|  | Ecran | Tactile |  |  |  |  |
|  | Interface de connexion WIFI | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | Oui Non |  |  |  |  |
|  | Compatibilité | Microsoft Windows (7, 8 ,10)ou version ultérieure, PnP ou drivers à fournir |  |  |  |  |
|  | Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) | Numérisation, traitement d’image, OCR |  |  |  |  |
|  | Documentation de l’appareil | En français sur papier ou support électronique |  |  |  |  |
|  | Housse de protection contre la poussière | Antistatique |  |  |  |  |

- TABLETTES

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette standard (Android) | Fourniture de Tablette standard (Android) |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Standard |  |  |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 32 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 128 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  | Q |  |
|  |  | 8 à 8,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 9 à 9,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 10 à 10,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 11 à 11,9 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces |  |  |  |  |
|  | Processeur | Octo Core 1,6 GHz au moins |  |  |  |  |
|  | RAM | 2 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Compatible 4G ou version ultérieure Wi-Fi intégré : 802.11a/b/g/n Wi-Fi direct Bluetooth 4.0 Synchronisation avec PC |  |  |  |  |
|  | Appareil photo | Caméra frontale de 2Mégapixels au moins Résolution de 3 Mégapixels au moins |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | Android 7 ou version ultérieure |  |  |  |  |
|  | Audio et vidéo | Formats vidéo : 3GP, AVI,MP4, FLV Résolution vidéo : Lecteur vidéo Full HD (1080p) Format audio : AAC,AMR,IMY,M4A,MP3,OGG,WAV, 3GP, 3GA, MP4, |  |  |  |  |
|  | Batterie | 8 heures d’autonomie au moins en lecture vidéo (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Connectique | Prise jack 3.5 mm stéréo Lecteur carte Mémoire MicroSD Micro USB (11 pin) |  |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre, Géomagnétique, Capteur de luminosité |  |  |  |  |
|  | Localisation | AGPS, GLONASS |  |  |  |  |
|  | ## Autres accessoires | Etui de protection Câbles Adaptateur micro USB/USB Chargeur |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette professionnelle iOS | Fourniture de Tablette professionnelle iOS |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | professionnel |  |  |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 512 Go au moins |  |  |  |  |
|  | Affichage | Écran Retina Écran panoramique Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2 732 x 2 048 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Écran laminé Revêtement antireflet |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 10,5 pouces |  |  |  |  |
|  |  | 12,9 pouces |  |  |  |  |
|  | Processeur | A10X fusion avec architecture 64 bits au moins Coprocesseur M10 intégré |  |  |  |  |
|  | Type de carte SIM supporté | Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM) Carte Apple SIM intégrée |  |  |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Technologie Bluetooth 4.2 Compatible 4G |  |  |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo iSight 12 Mpx, Mise au point automatique |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | iOS 11 ou version ultérieure |  |  |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s Détection des visages Géo référencement des vidéos |  |  |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |  |  |  |  |
|  | Capteurs | Touch ID Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |  |  |
|  | Localisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon GPS et GLONASS assistés |  |  |  |  |
|  | ## Autres accessoires | Etui de protection Câbles Adaptateur secteur USB |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tablette Microsoft | Fourniture de Tablette |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Professionnel |  |  |  |  |
|  | Capacité stockage | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 64 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 128 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 256 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 512 Go au moins |  |  |  |  |
|  |  | 1 To |  |  |  |  |
|  | Technologie d’affichage | Écran Retina Écran panoramique Multi‑Touch rétroéclairé par LED Résolution de 2 732 x 2 048 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Écran laminé Revêtement antireflet |  |  |  |  |
|  | Taille de l’écran | L’acquereur fait son choix en cochant |  |  |  |  |
|  |  | 09 à 09,9 pouces (diagonale) |  |  |  |  |
|  |  | 10 à 10,9 pouces (diagonale) |  |  |  |  |
|  |  | 12 à 12,9 pouces (diagonale) |  |  |  |  |
|  | Processeur | Intel Core i7 à 2,5 GHz au moins |  |  |  |  |
|  | Carte SIM | Oui |  |  |  |  |
|  | Réseaux et connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) ; bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) ; HT80 avec MIMO Technologie Bluetooth 4.2 Compatible 3G, 4G ou version ultérieure |  |  |  |  |
|  | Appareil photo | Appareil photo iSight 8 Mpx (arrière), 5 Mpx (avant) avec mise au point automatique |  |  |  |  |
|  | Système d’exploitation | Windows 10 professionnel au moins ou version ultérieure |  |  |  |  |
|  | Audio et vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p |  |  |  |  |
|  | Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve) |  |  |  |  |
|  | Autonomie | 12 heures d’autonomie au moins pour regarder des vidéos |  |  |  |  |
|  | Capteurs | Accéléromètre Capteur de luminosité ambiante |  |  |  |  |
|  | Localisation | Wi‑Fi Microlocalisation GPS et GLONASS assistés |  |  |  |  |
|  | ## Accessoires | Etui de protection Câbles Stylet et clavier Adaptateur secteur USB |  |  |  |  |

- ANTIVIRUS

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antivirus monoposte | Fourniture de logiciel antivirus monoposte (CD, licence et documentation) |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | Antivirus Internet Sécurity dernière version |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Monoposte |  |  |  |  |
|  | Nombre de postes par licence | A préciser par l’acquereur |  |  |  |  |

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antivirus serveur | Fourniture de logiciel antivirus (CD, licence et documentation) |  |  |  |  |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | Antivirus Internet Sécurity dernière version |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Type | Serveur |  |  |  |  |
|  | Nombre de licence | A préciser par l’acquereur |  |  |  |  |

- BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES

| N° | Fourniture | Prescriptions demandées par l’Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Commentaires du soumissionnaire | Quantité | Avis de conformité (réservé à l’Administration) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marque | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Modèle | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Référence | A préciser par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Etc |  |  |  |  |  |

NB :

Il faut toujours se référer au service informatique de la structure ou au Ministère en charge des TIC pour l’élaboration des spécifications techniques des équipements informatiques.

Le besoin spécifique prend en compte :

- Les équipements informatiques prévus dans le présent document dont les caractéristiques techniques sont différentes;

- Les équipements informatiques non prévus dans le présent document.

Pour les besoins spécifiques, l’autorité contractante requiert l’autorisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

- DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les offres techniques sont présentées dans des documents reliés et faciles à exploiter. Les caractéristiques sont présentées conformément à l’ordre du cahier des charges.

Le matériel est livré, testé, équipé des dispositions matérielles correspondant au type de configuration demandée. Il est livré dans des emballages d'origine avec la documentation en français, les médias de configurations (drivers) et autres éléments de base.

La garantie sur l'ensemble du matériel est d’un (01) an au moins en pièces et main d'œuvre et ce, à partir de la date de réception provisoire.

Les spécifications techniques sont  modifiées chaque année à compter de la date de signature de l’arrêté, sur proposition des services techniques compétents. Les propositions de modification sont ensuite soumises à l’avis de l’Autorité de régulation de la commande publique qui met en place un comité constitué d’acteurs du secteur privé et d’agents de l’administration publique pour examiner lesdites propositions. Après examen, les propositions sont transmises à l’autorité compétente pour signature.

93